###### PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

w obrębie wsi Gostkowo, Gmina Miejska Górka

Opracowanie:

mgr inż. arch. Monika Pierożyńska - Semenków

LESZNO 2019

S P I S    T R E Ś C I

1.	Ogólna charakterystyka przedmiotu planu, cel i metodyka opracowania prognozy	3

2.	METODTY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY	5

3.	OCENA EKOFIZJOGRAFICZNA REJONU OPRACOWANIA	5

3.1.	ANALIZA EKOFIZJOGRAFICZNA REJONU OPRACOWANIA	5

a/	Położenie geograficzne, geomorfologia i ukształtowanie powierzchni	5

b/	Budowa geologiczna	6

c/	Stosunki wodne	7

-	wody powierzchniowe	7

-	wody podziemne	8

d/	Gleby	9

e/	Warunki klimatyczne	9

f/	Szata roślinna i świat zwierzęcy	10

3.2.	POŁOŻENIE W SYSTEMIE PRZYRODNICZYM	12

4.	PROGNOZA SKUTKÓW WPŁYWU USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE	12

a/	Charakterystyka obszaru objętego planem	12

a.1.	Teren opracowania	12

a.2.	Projektowany zakres zmian	13

a.3.	Stan środowiska	18

b/	Analiza ustaleń i rozwiązań zawartych w projekcie planu. Identyfikacja potencjalnych kategorii oddziaływani na środowisko przewidywane znaczące oddziaływanie 
na środowisko	22

b.1.	Funkcjonowanie systemów przyrodniczych i obiektów chronionych	22

b.2.	Przekształcenie gleb, powierzchni ziemi i kształtowanie krajobrazu	22

b.3.	Wpływ zmian na stosunki wodne	23

b.4.	Zanieczyszczenie powietrza	24

b.5.	Hałas	26

b.6.	Środowisko biotyczne (różnorodność biologiczna, fauna i flora), warunki życia ludzi	27

b.7	Strefa "W"	27

b.8.	Pole elektromagnetyczne	28

b.9.	Ryzyko powstawania awarii	28

b.10.	Identyfikacja typów oddziaływań oraz zagrożeń wynikających z wykonania projektu planu	29

b.11	Przewidywane znaczące oddziaływanie realizacji projektu planu	30

5.	OCENA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA W RELACJI 
Z USTALENIAMI PROJEKTU PLANU	31

a.1.	Ocena odporności na degradację i zdolności do regeneracji środowiska, wynikająca 
z uwarunkowań określonych w opracowaniu ekofizjograficznym przy braku realizacji ustaleń planu	31

a.2.	Ocena rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych	32

a.3	Ocena warunków zagospodarowania określonych w projekcie 	33

a.4.	Ocena zagrożeń dla środowiska	33

a.5.	Ocena skutków dla istniejących form ochrony i innych obszarów chronionych	34

a.6.	Ocena zmian w krajobrazie	34

a.7.	Oddziaływanie na klimat (w tym klimat akustyczny)	34

a.8.	Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne	35

a.9.	Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne	35

a.10.	Oddziaływanie na powierzchnie ziemi, glebę i surowce mineralne	36

a.11.	Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne	36

a.12.	Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w miejscowym planie	36

a.13.	Rozwiązania minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko	37

6.	INFORMACJA O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU 
NA ŚRODOWISKO	38

7.	ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIA LUB KOMPENSACJE PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ 
NA ŚRODOWISKO ORAZ ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE	39

8.	PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO MPZP ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEPROWADZANIA	39

9.	OCENNA UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PROJEKTOWANY DOKUMENT CELÓW ORAZ SPOSOBÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH 
NA SZCZEBLU MIEDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM	40

9.1.	Dokumenty międzynarodowe	40

9.2.	Dokumenty wspólnotowe	41

9.3.	Dokumenty krajowe	42

10.	PODSUMOWANIE	44

11.	STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	44

- Ogólna charakterystyka przedmiotu planu, cel i metodyka opracowania prognozy.

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko wynika z obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, której częścią jest niniejsza prognoza.

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gostkowo, Gmina Miejska Górka została sporządzona zgodnie z zakresem zawartym 
w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.).

Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w opracowaniu prognozy został uzgodniony na mocy przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. z:

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rawiczu pismem z dnia 08.08.2019 r., znak: N.NS-72/4-3(1)/19

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 23.08.2019 r., znak: WOO-III.411.314.2019.PW.1

Powiązania ustaleń planu z innymi dokumentami.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (część tekstowa i graficzna) nie powinny naruszać ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługową, zabudowę usługową, sportu i rekreacji oraz zieleni urządzonej, tereny rolne oraz wody powierzchniowe śródlądowe, co nie narusza ustaleń studium.

Przy opracowaniu niniejszej prognozy oparto się na obowiązujących aktach prawnych, 
a w szczególności na:

- Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.);

- Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1945 ze zm.);

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.);

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 
ze zm.);

- Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.);

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.);

- Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 868 
ze zm.);

- Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1161);

- Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t .j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.);

- Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 2010 ze zm.);

- Ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t. j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 1862);

- Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.);

- Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.);

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839);

- Rozporządzeniu MŚ z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. 
z 2002 r., nr 155, poz. 1298);

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1065);

- Rozporządzeniu MŚ z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112);

- Rozporządzeniu MGMiŻŚ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);

- Rozporządzeniu MŚ z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1713);

- Rozporządzeniu MŚ z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektroenergetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., nr 192, poz. 1883);

- Rozporządzeniu MŚ z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169);

- Rozporządzeniu MŚ z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1359);

- Rozporządzeniu MŚ z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914);

- Rozporządzeniu MGMiŻŚ z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2148);

- Rozporządzeniu MŚ z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., nr 16, poz. 87);

- Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206 z 22.7.1992, str. 7).

- Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy.

Podstawowym celem prognozy, opracowywanej równocześnie z projektem planu jest poszukiwanie 
i wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych najkorzystniejszych dla stanu środowiska, poprzez:

- identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów na biofizyczne i zdrowotne komponenty środowiska określonego obszaru, jakie może wywołać realizacja dyspozycji przestrzennych zawartych w projekcie,

- eliminację rozwiązań i ustaleń niemożliwych do przyjęcia ze względu na ewentualne negatywne skutki dla środowiska lub zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, poinformowanie podmiotów procedury planistycznej, tj. wnioskodawców, społeczność lokalną i organy samorządu o skutkach wpływu ustaleń projektu dla środowiska przyrodniczego.

Zadanie to wymaga interdyscyplinarnej analizy procesów i zjawisk zachodzących w środowisku, przy uwzględnieniu zmian w otoczeniu, na które składa się system prawny, postęp cywilizacyjny 
i techniczny, zachowania i przemiany świadomości społeczności lokalnej itp.

Analizy przeprowadzone w ramach prognozy oparto na założeniach, że stanem odniesienia dla prognozy są:

  - uwarunkowania wynikające z realizacji ustaleń planu,

  - ustalenia wynikające z wizji lokalnej.

Ocenę możliwych przemian komponentów środowiska przeprowadzono w oparciu o analizę ich funkcjonowania w istniejącej oraz planowanej do realizacji strukturze przestrzennej. Kolejnym krokiem była analiza przyszłego funkcjonowania środowiska pod wpływem przemian, jakie zajdą wskutek realizacji ustaleń planu.

- Ocena ekofizjograficzna rejonu opracowania.

3.1.	Analiza istniejącego stanu oraz jakości środowiska:

- Położenie geograficzne, geomorfologia i ukształtowanie powierzchni:

Gmina Miejska Górka położona jest w powiecie rawickim. Graniczy z gminami: Rawicz, Bojanowo, Pakosław, Jutrosin (pow. rawicki) oraz Poniec, Krobia, Pępowo (pow. gostyński). Położona jest 
w podprowincji Nizin Środkowopolskich, Makroregionie Niziny Południowo - wielkopolskiej 
w przeważającej części w obrębie mezoregionu Wysoczyzny Kaliskiej. Jedynie niewielki, zachodni fragment to Wysoczyzna Leszczyńska oraz południowy - Kotlina Żmigrodzka. Rzeźba terenu jest mało urozmaicona, można w niej wyróżnić następujące formy morfologiczne:

- Wysoczyzna morenowa płaska - obejmująca wschodnią część gminy (tu znajduje się najwyżej położony teren o rzędnej 122,5m n.p.m.) oraz mniejsze fragmenty w części południowej 
i zachodniej. Wysoczyznę morenową rozcinają obniżenia dolinne cieków o przebiegu południkowym oraz ich dopływy.

- Obniżenia dolinne - utworzone przez dwa główne cieki płynące na terenie gminy, tj. Dąbrocznia 
- dopływ Orli oraz Pijawka (Zakrzewski Rów) - dopływ Masłówki. Lepiej wykształcona jest dolina Dąbroczni, w której wyróżnić można trzy poziomy terasowe: rozległą terasę denną w południowo 
- zachodniej części gminy, terasa środkową - po obu stronach rzeki i terasę wysoką po wschodniej stronie cieku. Dolina rzeki Pijawki przecina zachodni fragment gminy. W dolinie tej również wyróżnić można trzy poziomy terasowe.

- Formy antropogeniczne - wytworzone przez działalność człowieka, do których zaliczyć możemy np. wyrobiska surowców naturalnych, nasypy kolejowe.

Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w północnej części gminy Miejska Górka.

## Budowa geologiczna:

Obszar gminy Miejska Górka położony jest na Monoklinie Przedsudeckiej, którą na tym ternie budują utwory karbońskie i permskie oraz mezozoiczne, przykryte utworami trzeciorzędowymi. Trzeciorzęd reprezentowany jest przez mioceńskie mułki i drobne piaski oraz plioceńskie iły poznańskie. Miąższość i głębokość zalegania utworów trzeciorzędowych jest zróżnicowana. W północno 
- zachodnim rejonie gminy (okolice wsi Dłoń) oraz w jej północno - wschodnim krańcu (okolice wsi Rozstępniewo) iły plioceńskie zalegają tuż pod powierzchnią terenu. Miąższość utworów czwartorzędowych również jest zróżnicowana i waha się od ok. 100m w zachodniej części gminy, 
do kilku metrów w rejonie północno - wschodnim. Czwartorzęd reprezentowany jest głównie przez utwory bezpośredniej akumulacji lodowcowej (gliny zwałowe). W obrębie zaś dwóch wyraźnych rozcięć erozyjnych (doliny Dąbroczni i Pijawki) oraz sporadycznie w obrębie wysoczyzn na glinach zalegają utwory akumulacji wodno - lodowcowej (piaski i żwiry). W dolinach rzecznych i lokalnych obniżeniach terenowych występują utwory holoceńskie w postaci piasków i osadów próchnicznych oraz namułów organicznych i torfów.

#### Surowce mineralne:

Na terenie gminy Miejska Górka udokumentowane zostały złoża gazu ziemnego i węgla brunatnego. Złoża gazu ziemnego występują w dwóch poziomach stratygraficznych: piaskowcach czerwonego spągowca i dolomicie głównym. Kopalina ta występuje w okolicach Zakrzewa (koncesja Prezesa Centralnego Urzędu Geologii nr KZK/012/S/3337/76), jej zasoby w kat. C wynoszą 300mln Nm3 
z czego wydobywane 210Nm3. Ze względu na skład i wielkość zasobów złoże nie zostało dotąd zagospodarowane. Jednocześnie podjęto dalsze prace poszukiwawcze tej kopaliny.

Poza gazem ziemnym na terenie gminy zlokalizowane są fragmenty złóż węgla brunatnego (złoża: Rawicz - Miejska Górka - Skoraszewice oraz Poniec - Krobia - Oczkowice). Z uwagi na trudne warunki geologiczno - górnicze, istniejące zagospodarowanie powierzchni terenu oraz przewidywane negatywne skutki eksploatacji - nie podjęto eksploatacji złoża.

Na obszarze gminy Miejska Górka dość powszechnie występują kopaliny pospolite - iły oraz piaski. Spośród udokumentowanych złóż iłów plioceńskich - złoże Rozstępniewo jest dotychczas eksploatowane, natomiast zasoby złoża Dłoń zostały już wyczerpane. Kruszywo naturalne w postaci złóż piasku eksploatowane jest na potrzeby lokalne w rejonie następujących miejscowości: Karolinki, Miejska Górka, Dłoń, Topólka.

## Stosunki wodne:

### Wody powierzchniowe:

Sieć hydrograficzna gminy Miejska Górka należy do systemu wodnego Odry. Poprzez sieć dopływów, gmina odwadniana jest do rzeki Orli, leżącej w zlewni Baryczy, stanowiącej z kolei bezpośredni dopływ Odry. Odwodnienie całego terenu gminy do Orli odbywa się przez cztery cieki:

- poprzez Dąbrocznię - centralna, przeważająca część gminy,

- poprzez Pijawkę i Rów Szurkowski - rejony północno - zachodnie,

- poprzez Szpatnicę - rejony południowo - wschodnie.

Dąbrocznia jest prawobrzeżnym dopływem Orli, odcinek leżący na terenie gminy wynosi 9,3km 
z całkowitej długości 40,2km. Ciek płynie głównie przez grunty rolne. Szpatnica (Stara Orla) stanowi prawobrzeżny dopływ Orli. Początek bierze w miejscowości Konary. Całkowita długość cieku wynosi 16km, natomiast na terenie gminy znajduje się odcinek ok. 1km.

Pijawka (Zakrzewski Rów) to lewobrzeżny dopływ Masłówki, bezpośredniego dopływu Orli. Ciek wypływa z terenu gminy (rejon Zakrzewa), całkowita jego długość wynosi 11,7km z czego ok. 4km znajduje się na terenie gminy Miejska Górka.

Rów Szurkowski - lewobrzeżny dopływ Masłówki wypływa z terenu gminy (rejon Zakrzewa) 
ma niewiele ponad 4km z czego w granicach gminy ok. 0,8km.

Na terenie gminy Miejska Górka nie występują naturalne wody powierzchniowe stojące - jeziora, jedynie drobne oczka wodne. Jest natomiast kilka zbiorników sztucznych, tj. zbiornik retencyjny 
na Dąbroczni w miejscowości Miejska Górka oraz zbiorniki po eksploatacji kruszywa wypełnione wodą.

Wezbrania powodziowe na ciekach przepływających przez teren gminy mieszczą się w obrębie dolin rzecznych. Coroczne zalewy cieków ograniczają się do podtapiania użytków zielonych w dolinach, poza obrębem miejscowości Gostkowo. Ewentualne tereny zalewowe w obrębie doliny Dąbroczni, znajdują się w zachodniej i południowej części Miejskiej Górki w znacznym oddaleniu od rejonu objętego opracowaniem, wobec czego nie ma zagrożenia występowania podtopień tego obszaru.

Cały teren gminy Miejska Górka został objęty programem ochrony wód zlewni rzeki Orli w ramach którego został zakwalifikowany jako obszar szczególnie narażony z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć. W związku z powyższym na terenie gminy obowiązują określone standardy postępowania wynikające z następujących rozporządzeń wydanych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

- Rozporządzenie z dnia 07 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2008 r., nr 57);

- Rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2008 r., nr 57).

Wody podziemne:

Głębokość zalegania wód gruntowych stanowi odzwierciedlenie ukształtowania terenu oraz budowy geologicznej podłoża. W rejonie wysoczyznowym woda gruntowa występuje na głębokości poniżej 2m p.p.t., a sporadycznie poniżej 5m. W obrębie wyższych poziomów terasowych oraz w części krawędziowej wysoczyzn poziom wody gruntowej zalega na głębokości od 1 do 2m p.p.t., natomiast w bliskim sąsiedztwie cieków poziom ten wynosi ok.1m p.p.t. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy Miejska Górka realizowane jest z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych. W obrębie utworów czwartorzędowych wyróżnić można poziom wód gruntowych i poziom międzyglinowy. Występowanie czwartorzędowego poziomu międzyglinowego związane jest z osadami interglacjału wielkiego i fluwioglacjałów rozdzielających gliny międzymorenowe zlodowacenia południowopolskiego. Zasilanie tego poziomu następuje głównie poprzez przesączanie się wód nadległych poziomów wodonośnych w obszarach wysoczyzn, a drenowanie w głównych dolinach rzecznych. Ujmowany do eksploatacji poziom trzeciorzędowy pochodzi z utworów mioceńskich 
i obejmuje swym zasięgiem obszar całej gminy. Warstwa wodonośna tego poziomu zalega 
na głębokości ca 115m.

Na ternie gminy funkcjonują trzy ujęcia wody:

- Ujęcie „Konary”, które bazuje na wodach doliny kopalnej, posiada zatwierdzone zasoby w kat. „B” w ilości 30m3/h. Miąższość osadów plejstoceńskich w zagłębieniu rynnowym waha się od 12,5 
do 22m i jest przykryta 25m warstwą glin zlodowacenia środkowopolskiego. Pomimo dużej miąższości warstwy wodonośnej warunki hydrogeologiczne w dolinie kopalnej nie są korzystne;

- Ujęcie „Miejska Górka”, które bazuje na mioceńskich wodach trzeciorzędowych, posiada zatwierdzone zasoby w kat. „B” w ilości Q=34,8m3/h;

- Ujęcie „Melanów”, które bazuje na wodach czwartorzędowych, posiada zatwierdzone zasoby 
w kat.„B” w ilości Q=39,5m3/h.

Zasoby wód podziemnych ujmowane do eksploatacji występujące na terenie gminy Miejska Górka nie są związane z zasobami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Ponadto, ujęcia wód podziemnych nie mają wyznaczonych stref ochrony pośredniej.

- Teren objęty planem położony jest w regionie wodnym Środkowej Odry w jednolitej części wód podziemnych JCWPd: nr 79 (kod PLGW600079) poza obszarami zasobowymi Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych wymagających ochrony.

## Gleby:

Obszar gminy Miejska Górka stanowi rejon wybitnie rolniczy - użytki rolne zajmują 87,8% powierzchni gminy, z czego grunty orne stanowią 91,4%, użytki zielone 8,3% i sady 0,3%. Grunty orne na terenie gminy to w przeważającej mierze gleby wysokich i średnich klas bonitacyjnych 
- ponad połowa to gleby klasy IIIa i IIIb, pozostałe to klasa IVa, V i niewiele gleb klasy VI. Jednak klasy bonitacyjne tylko w przybliżeniu odzwierciedlają ogólna wartość produkcyjną gleb. Pełną rolniczą przydatność gleb określają kompleksy przydatności rolniczej. Na przeważającym terenie gminy (85,6%) dominują gleby zaliczane do kompleksów glebowych od 1-5, charakteryzujących się bardzo korzystnymi warunkami do prowadzenia intensywnej produkcji rolnej. Około 13,6% powierzchni gminy zajmują gleby słabych kompleksów nr 6-7, mało przydatnych dla produkcji rolnej. Natomiast niecały 1% stanowi kompleks glebowy 9, przydatny do produkcji rolniczej, jednak wymagający regulacji stosunków wodnych. Przydatność rolnicza gleb wynika przede wszystkim 
z typów i gatunków gleb, które są z kolei ściśle zależne od utworów geologicznych z jakich powstały. Na podłożu gliniastym w postaci piasków gliniastych mocnych i glin (na terenach wysoczyznowych) wytworzyły się gleby brunatne i pseudobielicowe - dobre i bardzo dobre nadające się do intensywnej produkcji rolnej, zaliczane głównie do kompleksów 2 i 4 oraz częściowo 5. Na podłożu piaszczystym w postaci piasków gliniastych słabych i luźnych (tereny obniżeń dolinnych) wytworzyły się słabe gleby piaszczyste i murszowo - mineralne, zaliczane do kompleksów 6 i 7 oraz 9.

## Warunki klimatyczne:

Wg regionalizacji klimatycznej Okołowicza gmina Miejska Górka leży w obrębie regionu śląsko 
- wielkopolskiego. Warunki klimatyczne cechują się przewagą wpływów oceanicznych, 
co odzwierciedlają mniejsze od przeciętnych w Polsce amplitudy temperatur, wczesna ciepła wiosna 
i lato, łagodna i krótka zima z nietrwałą pokrywą śnieżna. Roczna suma opadów kształtuje się 
na poziomie 450-650mm. Zaznacza się przewaga opadów w półroczu letnim i wynosi 330 do 370mm. Minimalne sumy opadów występują w lutym, maksymalne w lipcu. Dni z opadami jest ok. 160 
w ciągu roku (195 dni dla kraju). Długość okresu wegetacyjnego wynosi ok. 220 dni. Dominującym kierunkiem wiatrów w tym rejonie jest kierunek zachodni. Minimum częstotliwości mają wiatry 
z kierunków północnych i północno - wschodnich.

Pomiędzy zalesionymi i wilgotnymi obszarami dolinnymi a użytkowana rolniczo wysoczyzną występują różnice klimatu lokalnego. Tereny wyniesione charakteryzują się generalnie dobrymi warunkami termicznymi, równomiernym nasłonecznieniem, małą wilgotnością powietrza i dobrym przewietrzeniem. Podobnymi warunkami odznaczają się niezalesione powierzchnie terasy wysokiej. W obrębie niższych poziomów terasowych spodziewać się należy raczej przeciętnych warunków termiczno - wilgotnościowych, prawdopodobieństwa występowania mgieł i zastoisk chłodnego powietrza, nieco utrudnionego i ukierunkowanego przewietrzania. Tereny zalesione i ich najbliższe otoczenie odznaczają się specyficznymi warunkami klimatu lokalnego, charakteryzującymi się zmniejszonymi amplitudami dobowymi temperatury i wilgotności, czystym powietrzem zawierającym olejki eteryczne (fitoncydy). Niekorzystnymi lub przeciętnymi warunkami termiczno 
- wilgotnościowymi, częstym występowaniem mgieł, zastoisk chłodnego powietrza i inwersji temperatur oraz utrudnionym i zdecydowanie ukierunkowanym przewietrzeniem wyróżniają się dna dużych obniżeń dolinnych.

Omawiane tereny charakteryzuje się dobrymi warunkami termicznymi, równomiernym nasłonecznieniem, małą wilgotnością powietrza i dobrym przewietrzeniem.

## Szata roślinna i świat zwierzęcy:

Szata roślinna gminy Miejska Górka jest mało urozmaicona - lasy zajmują 3,3% powierzchni, użytki zielone 8,3%, a pozostałe elementy szaty roślinnej to parki wiejskie, zieleń cmentarna, ciągi zadrzewień, sady, ogrody, sezonowe uprawy polowe.

Dominującymi zespołami roślinnymi regionu gminy Miejska Górka są agrocenozy czyli ekosystemy rolnicze. Charakterystycznym elementem agrocenoz są zadrzewienia śródpolne. Z uwagi na bardzo małą lesistość terenu gminy niezwykle cenne dla środowiska przyrodniczego są zespoły roślinności wodnej, błotnej i szuwarowej występującej w dolinach cieków oraz zarośla śródpolne i przydrożne.

Lasy:

Nieliczne lasy na terenie gminy Miejska Górka zaliczyć należy do niezbyt zróżnicowanych. Przeważają typy siedliskowe lasu świeżego oraz lasu mieszanego świeżego i boru mieszanego świeżego. W obrębie lokalnych obniżeń terenowych występują drzewostany typowe dla siedlisk wilgotnych tj. las wilgotny i las mieszany wilgotny.

Fragment lasu o powierzchni 28,7ha w rejonie miasta Miejska Górka został objęty ochroną prawną jako las masowego wypoczynku.

Parki wiejskie (podworskie):

Na terenie gminy znajduje się kilka parków podworskich, położonych w miejscowościach: Dłoń (duży XIX-wieczny park usytuowany przy pałacu), Gostkowo (obszar planu), Piaski, Roszkówko, Zakrzewo, Zmysłowo, Oczkowice.

Świat zwierzęcy:

Świat zwierzęcy gminy Miejska Górka jest typowy dla nizinnych obszarów kraju. Intensywne użytkowanie rolnicze okolicy i zmiany w krajobrazie spowodowały pewne zubożenie gatunkowe występujących zwierząt. Pola uprawne stanowią źródło pokarmu, wykorzystywane  głównie przez sarny, zwłaszcza polne. Niewielkie kompleksy leśne i zadrzewienia zapewniają schronienie drapieżnikom - lisy i kuny. Spośród innych ssaków, na terenie gminy występują - zając, jeż, ryjówka, kret, nietoperz.

Bardzo dobrze poznana jest fauna ptaków. Na polach spotkać można bażanty i kuropatwy. Natomiast w obniżeniach dolinnych stwierdzono występowanie ptaków żerujących i gniazdujących.

O wiele mniej zróżnicowana, ograniczona do gatunków pospolitych jest fauna ryb. Duży wpływ 
na ilość i jakość ryb w rzekach ma jednak zły stan czystości ich wód.

Obszar planu tworzy szata roślinna sezonowych upraw polowych, bez większego znaczenia dla struktury przyrodniczej i bioróżnorodności. Obszar planu stanowi również park podworski - objęty ochroną konserwatorską.

Formy ochrony środowiska przyrodniczego:

Na podstawie ustawy o ochronie przyrody za tereny chronione należy uznać parki narodowe, rezerwaty wraz z ich otulinami oraz obszary chronionego krajobrazu. Formę przestrzenną mogą mieć również niektóre pomniki przyrody, użytki ekologiczne, a zwłaszcza zespoły przyrodniczo 
- krajobrazowe.

Pomniki przyrody:

Na terenie gminy Miejska Górka znajduje się 5 pomników przyrody, są to drzewa zlokalizowane 
w miejscowościach Konary (lipa drobnolistna) oraz w Piaskach (4 dęby szypułkowe).

3.2.	Położenie w systemie przyrodniczym:

Gmina Miejska Górka położona jest poza układem obszarów węzłowych i korytarzy ekologicznych systemów: Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH) i krajowej koncepcji sieci ekologicznej, wchodzącej w skład Europejskie Sieci Ekologicznej (ECONET), poza wyznaczonymi obszarami: Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 oraz Specjalnej Ochrony Siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt „Natura 2000”.

Tereny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gostkowo, Gmina Miejska Górka znajduje się poza obszarami zasobowymi Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych wymagających ochrony.

# Prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze:

### a)	Charakterystyka obszaru objętego planem:

### a.1.	Teren opracowania

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w północnej części Gminy Miejska Górka. Obszar objęty miejscowym planem obejmuje działki o nr ewidencyjnych: 331, 247/2, 247/4-247/9 obręb Gostkowo.

W strukturze funkcjonalno - przestrzennej obszaru objętego opracowaniem i jego otoczeniu, 
tj. w obrębie wsi Gostkowo wyróżnić można następujące strefy wyznaczone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:

    - tereny zwartego zainwestowania wsi z dopuszczeniem realizacji uzupełniających funkcjami niekolidującymi,

    - turystyka i rekreacja, zieleń zorganizowana /parku,

    - zabytkowe parki podworskie,

    - obszar gleb chronionych (należących do klas: I, II, IIIa, IIIb).

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

- Ochrona interesów prywatnych i publicznych, uporządkowanie terenu i podniesienie walorów estetycznych i ekonomicznych, co korzystnie wpłynie na wizerunek obrębu miasta Miejska Górka w omawianym rejonie,

- Stworzenie warunków właściwych prawu lokalnemu w dziedzinie gospodarki przestrzennej zapewniających możliwość rozwoju poprzez zapisy ustaleń funkcjonalnych oraz regulacyjnych,

- Wprowadzenie ładu przestrzennego oraz zachowanie zabytkowego charakteru parku podworskiego.

a.2.	Projektowany zakres zmian

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyznacza następujące tereny w obrębie wsi Gostkowo:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;

- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW/U;

- tereny zabudowy usługowej, sportu i rekreacji oraz tereny zieleni urządzonej, oznaczone 
na rysunku planu symbolem U/US/ZP;

- tereny rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem R;

- tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS;

Na rysunku planu obowiązującymi oznaczeniami są:

- granica obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

- linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i/lub różnych zasadach zagospodarowania;

- nieprzekraczalna linia zabudowy.

- Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- Ustala się stosowanie do celów grzewczych paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji substancji do powietrza oraz urządzeń do ich spalania charakteryzujących się wysokim stopniem sprawności;

- Nie dopuszcza się składowania na wolnym powietrzu materiałów mogących przenikać do gleb 
i wód gruntowych /materiałów pylących i emitujących odór/- nie spełniających standardów emisji;

- Ustala się obowiązek zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- Projektowany sposób zagospodarowania terenu nie powinien stanowić zagrożenia dla środowiska, głównie środowiska wodnego oraz powietrza atmosferycznego zgodnie z przepisami odrębnymi;

- Ustala się zachowanie ochrony przed hałasem poprzez zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, a w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub na poziomie określonym w przepisach szczególnych. W przypadku terenów podlegających ochronie akustycznej należy zastosować rozwiązania techniczne zapewniające właściwe, określone w przepisach odrębnych warunki akustyczne. Na terenach jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MW/U - jak dla terenów mieszkaniowo 
- usługowych, zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi.

- Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- Na obszarze planu znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków:

Zespół dworski i folwarczny obejmujący:

- dwór,

- park,

- spichrz,

- oborę,

- gorzelnię,

wpisane do rejestru pod nr rejestru 456/Wlkp./A decyzją z dnia 26.06.1989 r.

W budynkach jednostkowo wpisanych do rejestru zabytków należy zachować:

- bryłę budynku,

- architektoniczny podział i wystrój elewacji,

- geometrię dachu, rodzaj i kolor pokrycia dachowego,

- więźbę dachową,

- historyczny układ pomieszczeń,

Dopuszczalna jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej jedynie w uzasadnionych przypadkach np. z powodu złego stanu technicznego. W przypadku wymiany dany element należy odtworzyć zarówno w zakresie wymiarów, kształtu, wyglądu oraz profili.

Prace remontowe przy zabytkach wymagają jednoczesnego przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich i rewaloryzacyjnych.

Obiektom wpisanym do rejestru zabytków należy zapewnić właściwą ekspozycję, obowiązuje zakaz lokalizacji w ich bezpośrednim otoczeniu obiektów wielkogabarytowych, stanowiących nieodpowiednią dominantę w otaczającym krajobrazie.

Zachować układ zabudowań folwarcznych, a nowopowstające obiekty dostosować pod względem bryły, ukształtowania połaci dachowych, wystroju elewacji i zastosowanych materiałów 
do charakteru zabytkowego zespołu.

Zakres ich ochrony określają przepisy odrębne.

- Na przedmiotowym obszarze położone są zabytki ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków:

ZESPÓŁ DWORSKO - FOLWARCZNY:

- dwór, murowany, ok. 1880-1890 r., przebudowany w 1904 r.,

- dom ogrodnika, ob. nr 22, murowany, 1840 r.,

- park, k. XIX w.,

- ogrodzenie, murowane, k. XIX w.,

- obora, murowana, 1895 r.,

- spichlerz, murowany, k. XIX w.,

- gorzelnia.

W odniesieniu do zabytków ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków obowiązują następujące ustalenia:

- Przedmiotem ochrony są:

- charakterystyczne bryły zachowanych budynków,

- rozwiązania architektoniczne, tradycyjny materiał,

- historyczny wystrój elewacji.

- Celem ochrony obiektów, ujętych w ewidencji jest zachowanie ich tradycyjnych gabarytów 
i rozwiązań architektonicznych.

- Rozbiórkę dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych, np. po potwierdzeniu złego stanu technicznego budynku, wykazania utraty przez niego wartości zabytkowych,

- Zakres ich ochrony określają przepisy odrębne.

- Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:

Nie ustala się.

- Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej:

- W przypadku kolizji istniejącej infrastruktury technicznej z planowanym zagospodarowaniem, dopuszcza się przebudowę sieci, zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi.

- Dla wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej ustala się konieczność zapewnienia dostępu 
w celu wykonania bieżących konserwacji, napraw i remontów.

- Docelowo realizacja pełnego zakresu uzbrojenia terenu: sieci kanalizacyjnej /sanitarnej 
i deszczowej/, wodociągowej, gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej - poprzez rozbudowę istniejących i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej.

Ustala się następujące zasady w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz miejsc postojowych:

- Podstawowy system komunikacji składa się z terenów komunikacji publicznej przyległych 
do terenu planu.

- Powiązania systemu komunikacji w granicach planu z układem zewnętrznym określa rysunek 
i ustalenia planu;

- Ustala się obowiązek zapewnienia właściwej ilości stanowisk postojowych, w tym parkingów 
i garaży:

- dla terenów oznaczonych symbolem MN - w ilości nie mniejszej niż 2 miejsca postojowe 
na jedno gospodarstwo, wliczając w to garaż;

- dla terenów oznaczonych symbolem MW/U - dla zabudowy mieszkaniowej w ilości nie mniejszej niż 1,5 miejsca postojowego na jeden lokal mieszkalny, wliczając w to garaż; 
1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 30,00m2 powierzchni usługowej;

- dla terenów oznaczonych symbolem U/US/ZP - w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 30,00m2 powierzchni usługowej;

- ustala się zapewnienie miejsc na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
w przypadku jeżeli wystąpi taka konieczność, w ilości i na zasadach przewidzianych w przepisach odrębnych z zakresu dróg publicznych.

- Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej:

- ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, podłączanej docelowo do zewnętrznego systemu sieci; do czasu realizacji sieci dopuszcza się wykonywanie indywidualnych ujęć wody;

- docelowo ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych do projektowanej kanalizacji;

- działki pod zabudowę uzbroić w indywidualne przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej; dopuszcza się, jako rozwiązanie tymczasowe, odprowadzanie ścieków komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych - do czasu objęcia zbiorczą kanalizacją sanitarną; ścieki ze zbiorników będą systematycznie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika 
do punktu zlewowego przy oczyszczalni ścieków;

- zapewnić zaopatrzenie wodne do celów gaśniczych oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd dla jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnić możliwość prowadzenia działań ratowniczych.

- Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki:

- zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejącą i rozbudowaną na potrzeby planu infrastrukturę elektroenergetyczną na warunkach określonych przez dysponenta sieci;

- możliwość wykorzystywania innych źródeł energii np. odnawialnej pozyskiwanej tylko dla potrzeb indywidualnej działki budowlanej /urządzenia o wysokości nie większej niż 15,00m/;

- przyłączenie nowych odbiorców/nabywców do sieci elektroenergetycznej na zasadach określonych przepisami prawa energetycznego;

- ustala się realizację wyłącznie kablowych sieci elektroenergetycznych i oświetleniowych; nie zezwala się na budowę linii napowietrznych;

- dopuszczenie lokalizacji nowych stacji transformatorowych, bez konieczności zachowania ustalonych na rysunku planu linii zabudowy.

- Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie sieci gazowych:

- zaopatrzenie w gaz przez budowę sieci gazowej na warunkach określonych przez dysponenta sieci;

- dopuszcza się zasilania z indywidualnych zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny i związanych 
z nimi instalacji zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

- Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji:

Ustala się rozbudowę sieci kablowej telekomunikacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla zasilenia terenów nowego zainwestowania według technicznych warunków przyłączenia, z zachowaniem normatywnych odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej.

- Zasady gospodarki odpadami:

- wprowadza się zasadę zorganizowanego systemu gromadzenia, segregacji i zagospodarowania odpadów bytowych opartą na obowiązującym systemie oczyszczania gminy;

- ustala się gromadzenie odpadów w indywidualnych zamykanych pojemnikach zlokalizowanych 
w granicach obszarów funkcjonowania;

- oddziaływania związane z procesem gromadzenia i zagospodarowania odpadów nie mogą przekraczać granic terenu, na którym prowadzona jest działalność powodująca ich powstawanie.

- Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad warunków łączenia i podziału nieruchomości:

- Zasady podziału obszaru na poszczególne tereny o różnym przeznaczeniu i/lub różnych zasadach zagospodarowania wyznacza rysunek planu.

- Scalanie oraz wydzielanie działek w uzasadnionych przypadkach, stosownie do potrzeb, zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi.

- Pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się na obszarze planu wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych.

### a.3.	Stan środowiska:

Teren stanowi głównie zabytkowy park podworski, w którego skład wchodzą zabudowania folwarczne (będące zabytkami) - dziś zabudowania gospodarcze oraz budynek mieszkalny wielorodzinny. 
Na obszarze znajdują się także tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny rolne oraz wody powierzchniowe śródlądowe.

Według treści mapy ewidencyjnej są to tereny rekreacyjno - wypoczynkowe, grunty orne (klasy IIIa, RIVa),tereny mieszkaniowe (klasy B) oraz tereny wód powierzchniowych. Dominuje tu roślinność parkowa oraz tereny upraw polowych. Na terenach tych nie stwierdzono siedlisk roślinnych, zwierzęcych ssaków i ptaków wymagających objęcia prawna ochroną. Nie występują tu naturalne siedliska przyrodnicze, w tym zdefiniowane w tekście Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie 
(Dz. U. Nr 92, poz. 1029) oraz z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510).

- Stan powietrza

- Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza wykonywana jest w oparciu o wyniki badań monitoringowych prowadzonych na terenie województwa Wielkopolskiego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Inspekcję Sanitarną oraz lokalnie przez podmioty gospodarcze oddziałujące na środowisko. Stężenia podstawowych zanieczyszczeń charakteryzują się dużą zmiennością w ciągu roku. W okresie zimowym obserwuje się znaczny wzrost stężeń SO2 i pyłu zawieszonego. Wzrosty stężeń w sezonach grzewczych, w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej wskazują na wpływ emisji niskiej z sektora komunalno - bytowego.

Obszar gminy Miejska Górka wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 2 sierpnia 2012 r. 
w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U z 2012, poz. 914) pod kątem zawartości dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku azotu, tlenku węgla i benzenu, pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)piranu, położony jest w strefie wielkopolska (kod strefy PL3003), obejmującej m.in. obszar powiatu rawickiego (na terenie którego zlokalizowana jest gmina Miejska Górka).

Badania jakości powietrza prowadzone są na obszarach pozamiejskich w kilku wyznaczonych. Badania prowadzone są głównie pod kątem ochrony roślin. W stacjach pomiarowych wykonywane 
są pomiary stężeń dwutlenku siarki, tlenków i dwutlenku azotu oraz ozonu - są to badania o znaczeniu ponadlokalnym.

Roczną ocenę jakości powietrza przeprowadzono z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych 
ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin.

Wyniki oceny jakości powietrza w roku 2018 dla gminy Miejska Górka pod kątem ochrony zdrowia przedstawiono w poniższej tabeli:

W ogólnej ocenie jakości powietrza w strefie, stan powietrza na terenie poszczególnych powiatów strefy wielkopolska, a tym samym gminy Miejska Górka kwalifikuje się jako dobry. Wyniki dotychczasowych ocen nie wykazują konieczności opracowania programu ochrony powietrza 
na obszarze powiatu. Sytuacja występowania przekroczeń dopuszczalnych stężeń jest problemem 
w skali kraju. Badania jakości powietrza będą kontynuowane z uwagi na obowiązek dokonywania corocznej oceny jakości powietrza, z uwzględnieniem rozszerzonego zakresu wskaźników jakości.

- Stan czystości i ochrona wód

- Wody powierzchniowe

- Prowadzony systematycznie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu monitoring jakości wód powierzchniowych umożliwia dokonać oceny stanu czystości większości rzek i jezior na terenie Województwa Wielkopolskiego (tzw. jednolitych części wód płynach i stojących). Badaniami monitoringowymi objęta jest również rzeka Orla wraz z dopływami, w tym m.in. Dąbrocznia. Na podstawie wyników badań prowadzonych w 2010 r. jakość wód zarówno Orli, jak 
i Dąbroczni zostały sklasyfikowana jako poniżej klasy II z uwagi na okresowe odtlenienie wód 
(dot. Dąbroczni), nadmierne zanieczyszczenie materią organiczną, substancjami biogennymi oraz zły stan sanitarny. O jakości wód rzeki przesądziły zanieczyszczenia obszarowe pochodzenia rolniczego. W roku 2010 stężenie azotanów w wodach obu cieków (wyznaczonych jako wody wrażliwe 
na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego) wynosiło:

- w Orli - 37,64mg NO3/l (stężenie średnioroczne),

- w Dąbroczni - 54,81mg NO3/l (stężenie średnioroczne).

- Na tej podstawie dokonano oceny wrażliwości wód tych cieków na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego:

- Orla - wody niewrażliwe,

- Dąbrocznia - wody zanieczyszczone azotanami pochodzenia rolniczego.

- Jak wynika z przedstawionych wyników badań monitoringowych obecny stan czystości rzeki Dąbroczni jest niezadowalający, z uwagi na nadmierną zawartość biogenów. W porównaniu do lat poprzednich nastąpiła poprawa jakości wód Orli.

- Wobec powyższego niezbędne jest dalsze monitorowanie gospodarki ściekowej obszarów wiejskich 
i stanu rolnictwa w celu eliminacji zagrożeń zanieczyszczenia azotanami.

- Wody podziemne

- Na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzi monitoring jakości wód podziemnych (tzw. jednolitych części wód podziemnych), którego celem jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym tych wód, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń jakości poziomów wodonośnych. Monitoring obejmuje zarówno wody poziomu czwartorzędowego, jak 
i trzeciorzędowego. Gmina Miejska Górka położona jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej nr 74, która należy do jednej z 3 jednostek, w których odnotowano wysokie stężenia azotanów. Wyniki te jednak nie dotyczą badań przeprowadzonych w studniach punktów kontrolnych na terenie gminy Miejska Górka, w których jakość wód podziemnych została oceniona jako dobra i zadowalająca.

- Pomimo powyższego intensywne użytkowanie rolnicze powierzchni terenu stanowi potencjalne zagrożenie przenikania zanieczyszczeń do wód podziemnych.

- Pola elektromagnetyczne (PEM)

- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu 
i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku od 2008 r. prowadzone są badania w trzyletnim cyklu pomiarowym poziomu pól elektromagnetycznych w województwie wielkopolskim. Punkty pomiarowe rozmieszczone są równomiernie w miastach 
o liczbie mieszkańców przekraczającej 50tyś. (obszar typu 1), pozostałych miastach (obszar typu 2) 
i terenach wiejskich (obszar typu 3), w miejscach nie będących pod bezpośrednim wpływem źródeł pól elektromagnetycznych. W wyniku dotychczasowych pomiarów nie stwierdzono wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów 
(Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Po zakończeniu cyklu badania będą powtarzane.

## b)	analiza ustaleń i rozwiązań zawartych w projekcie planu. Identyfikacja potencjalnych kategorii oddziaływania na środowisko - przewidywane znaczące oddziaływanie 
na środowisko:

###### Wpływ ustaleń planu na środowisko przyrodnicze

Wyłączywszy fazę budowy poszczególnych obiektów oddziaływanie będzie nieznaczne. Nie ulegną zmianie cechy konfiguracyjne. Początkowo ucierpi jednak estetyka terenu. Dopiero po pewnym czasie wprowadzona nowa zieleń wzbogaci walory biotyczne terenu, korzystnie wpływając także na jego mikroklimat.

### b.1.	Funkcjonowanie systemów przyrodniczych i obiektów chronionych:

Obszar opracowania nie podlega prawnym formom ochrony zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Tereny w granicach opracowania planu znajdują się poza wyznaczonym obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Tereny znajdują się poza obszarami o zasobach wód podziemnych, objętymi najwyższą ochroną (ONO).

### b.2.	Przekształcenie gleb, powierzchni ziemi i kształtowanie krajobrazu:

Projekt planu nakazuje stosowanie rozwiązań dotyczących odprowadzania ścieków komunalnych oraz wód opadowych lub roztopowych, które będą gwarantować ochronę gruntów przed zanieczyszczeniami (poprzez odprowadzanie tych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej). Przedmiotowy teren nie stanowi cennych form morfologicznych. Realizacja ustaleń planu poprzez fakt zmiany przeznaczenia terenów nie wpłynie znacząco na przeobrażenie rzeźby. Zmiany krajobrazu będą polegały na wprowadzeniu ewentualnej zabudowy mieszkaniowej, usługowej czy rekreacyjnej 
i garażowej z funkcjami uzupełniającymi, zieleń towarzysząca itp. Omawiany teren jest raczej płaski, nie ma więc zagrożeń procesami osuwania się mas ziemnych.

### b.3.	Wpływ zmian na stosunki wodne:

Na terenach objętych opracowaniem, na zmiany stosunków wodnych może mieć wpływ ograniczenie infiltracyjnego zasilania warstwy wodonośnej na skutek zajęcia pewnej powierzchni pod zabudowę. Są to jednak powierzchnie zbyt małe aby można było prognozować znacząco negatywne zmiany 
w tym zakresie. Generalnie stosunki wodne nie ulegną radykalnej zmianie. Szczególnej troski wymaga rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków i przyłączenia obiektów do systemu kanalizacji sanitarnej. Zagrożenia dla czystości mogą również stwarzać wody opadowe lub roztopowe, odbierane z utwardzonych powierzchni ciągów komunikacyjnych w przypadku nie przestrzegania zasad dotyczących odprowadzania tych wód, które w planie określono jako przyłączenie do sieci kanalizacji deszczowej.

Tereny w granicach opracowania planu znajdują się poza obszarami o znacznych zasobach wód podziemnych GZWP objętych reżimem najwyższej ochrony ONO. Ustaleniami planu wody podziemne należy chronić przed zanieczyszczeniami m.in. poprzez kompleksowe i zgodne 
z obowiązującymi przepisami rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej oraz gospodarki odpadami 
z wykorzystaniem istniejących obiektów infrastruktury technicznej.

Plan ustala zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej. Na terenie objętym planem ustala realizację rozdzielczego systemu kanalizacji. Docelowo ustala odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacyjnej.

Działki pod zabudowę uzbroić w indywidualne przyłącza do sieci kanalizacji sanitarneji deszczowej.

W granicach planu oraz w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują doliny rzeczne mogące stanowić obszary występowania potencjalnego zagrożenia powodziowego rzeki Dąbroczni.

Gospodarka odpadami

Właściwie prowadzona gospodarka odpadami nie będzie stwarzać zagrożenia dla stanu środowiska 
w rejonie opracowania. Na terenie objętym planem obowiązuje zasada zorganizowanego systemu, gromadzenia, segregacji i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie całej gminy. Gromadzenie odpadów może być realizowane wyłącznie 
w indywidualnych zamykanych pojemnikach zlokalizowanych w granicach obszarów funkcjonowania. Oddziaływania związane z procesem gromadzenia i zagospodarowania odpadów nie mogą przekraczać granic terenu, na którym prowadzona jest działalność powodująca ich powstawanie.

### b.4.	Zanieczyszczenie powietrza:

O stanie powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji ze wszystkich źródeł, 
z uwzględnieniem przepływów transgranicznych i przemian fizykochemicznych zachodzących 
w atmosferze. Największym antropogenicznym źródłem emisji zanieczyszczeń jest proces energetycznego spalania paliw. Zanieczyszczenie powietrza, ze względu na strukturę źródeł emisji dzieli się na:

- zanieczyszczenia podstawowe (SO2, NO2 i pył), które powstają podczas spalania paliw 
w kotłowniach przemysłowych i lokalnych (indywidualnych), charakteryzuje je wyraźna zmienność w ciągu roku,

- zanieczyszczenia specyficzne powstające w wyniku procesów technologicznych,

- zanieczyszczenia emitowane ze źródeł mobilnych,

- zanieczyszczenia wtórne powstające w wyniku reakcji i przemian związków w zanieczyszczonej atmosferze.

Emisją zanieczyszczeń nazywamy wprowadzenie do atmosfery substancji stałych, ciekłych lub gazowych. Wielkość emisji zanieczyszczeń określa się jako ilość substancji wyemitowanej 
w jednostce czasu.

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie są kotłownie lokalne i paleniska indywidualne oraz transport. Do źródeł niskiej emisji należy zaliczyć przede wszystkim indywidualne posesje, w których występuje opalanie węglowe, a także mniejsze zakłady produkcyjne, punkty usługowe i handlowe. Ze względu na dużą ilość tego typu źródeł emisji nie jest możliwe monitorowanie każdego z nich, a tym samym określenie dokładnej ilości dostających się z nich 
do atmosfery zanieczyszczeń.

Włączanie, przyjmowanie i istnienie w powietrzu atmosferycznym substancji nie stanowiących jego normalnego (stałego) składu nazywamy immisją. Stężenie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym jest związane ze stopniem koncentracji źródeł emisji zanieczyszczeń, wielkością emisji, warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz wpływem zanieczyszczeń transgranicznych. Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza wykonywana jest w oparciu o wyniki badań monitoringowych prowadzonych na terenie województwa przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Inspekcję Sanitarną oraz lokalnie przez podmioty gospodarcze oddziałujące 
na środowisko. Stężenia podstawowych zanieczyszczeń charakteryzują się dużą zmiennością w ciągu roku. W okresie zimowym obserwuje się znaczny wzrost stężeń SO2 i pyłu zawieszonego. Wzrosty stężeń w sezonach grzewczych, w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej wskazują 
na wpływ emisji niskiej z sektora komunalno - bytowego. W ogólnej ocenie stan jakości powietrza 
na terenie Gminy Miejska Górka kwalifikuje się jako dobry.

Na terenach objętych opracowaniem planu nie ma zlokalizowanych większych kotłowni związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą. W większości będą tu kotłownie domowe odpowiadające głównie za tzw. niską emisje. Wielkość emisji uzależniona jest od stosowanego w kotłowniach paliwa. Użytkowanie budynków z kotłowniami zasilanymi paliwami niskoemisyjnymi zapewnia ochronę powietrza atmosferycznego w rejonach planu i nie przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego. Plan do celów grzewczych ustala wykorzystanie energii elektrycznej oraz paliw „ekologicznie czystych” np. gazu, lekkiego oleju opałowego itp. charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji; zaleca się stosowanie alternatywnych źródeł energii. Należy korzystać z urządzeń o wysokiej sprawności grzewczej i niskim stopniu emitowanych zanieczyszczeń.

Czasowym źródłem emisji spalin i pyłów na etapie budowy będą pojazdy samochodowe. Transport spowoduje okresowe pogorszenie warunków aerosanitarnych w sąsiedztwie tras przejazdów. Można jednak założyć, że pogorszenie warunków, będzie ograniczone terytorialnie oraz krótkotrwale 
- ograniczone wyłącznie do okresy budowy i ewentualnych prac konserwacyjnych na etapie realizacji 
i nie wpłynie na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza. Skutecznym sposobem zmniejszającym oddziaływanie ruchu drogowego dla otoczenia jest zieleń. Rośliny zatrzymują poprzez absorpcje około 50% związków ołowiu, 80-90% substancji smolistych i 20% substancji gazowych. Aby skuteczność zieleni była w pełni wykorzystana musi być zachowany warunek odpowiedniej wysokości, szerokości i jej ilości. W projektowanej zieleni powinna być uwzględniona roślinność różnych gatunków, aby w całym roku uzyskać odpowiednie ulistnienie i powierzchnie absorbujące zanieczyszczenia.

### b.5.	Hałas

Wymagane standardy dotyczące klimatu akustycznego określa rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Rozporządzenie podaje dopuszczalny poziom hałasu dla poszczególnych rodzajów źródeł (dróg, linii kolejowych, linii elektroenergetycznych, startów przelotów i lądowań statków powietrznych oraz pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu) w stosunku do klas terenu wyróżnionych ze względu 
na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje. Planowany sposób zagospodarowania terenu 
to funkcje mieszkaniowe, usługowe oraz rekreacyjno wypoczynkowej. Przewiduje się, że obiekty realizowane na obszarze objętym planem nie będą stanowiły ponadnormatywnych źródeł hałasu dla istniejącej zabudowy zlokalizowanej na terenach sąsiadujących z rejonem planu.

Hałas jest czynnikiem wpływającym na jakość życia ludności, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Należy, podejmować działania zmierzające do jego ograniczenia lub eliminacji z miejsc bytowania ludzi. Główną przyczyną narażenia ludności na hałas jest komunikacja i stale wzrastająca liczba pojazdów pojawiających się na naszych drogach. Czynnikami wpływającymi na poziom hałasu komunikacyjnego są natężenie i płynność ruchu, procentowy udział pojazdów ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, położenie drogi oraz rodzaj nawierzchni, ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, charakter obudowy trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy.

Plan ustala zachowanie ochrony przed hałasem poprzez zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, a w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub na poziomie określonym w przepisach szczegółowych.

Oddziaływanie związane z projektowanym sposobem zagospodarowania terenu nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny.

### b.6.	Środowisko biotyczne (różnorodność biologiczna, fauna i flora), warunki życia ludzi

Zmiana sposobu zagospodarowania terenów pociągnie za sobą zmiany w strukturze gatunkowej fauny i flory omawianego terenu i otoczenia. Użytkownicy działek w sposób indywidualny będą kształtowali strukturę zieleni na poszczególnych działkach. Ustalenia planu łagodzą skutki oddziaływania 
na środowisko poprzez określenie maksymalnej powierzchni zabudowy działki, ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami (paliwa niskoemisyjne), uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej 
i odpadowej (ochrona środowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniami), określenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej (powstanie zieleni, tworzenie warunków bytowania organizmów żywych). Plan zakłada możliwość wprowadzenia na całym obszarze zieleni urządzonej. Na warunki i jakość życia ludzi wpływ mają wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego.

### b.7.	Strefa "W":

- Na obszarze planu znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków:

Zespół dworski i folwarczny obejmujący:

- dwór,

- park,

- spichrz,

- oborę,

- gorzelnię,

wpisane do rejestru pod nr rejestru 456/Wlkp./A decyzją z dnia 26.06.1989 r.

W budynkach jednostkowo wpisanych do rejestru zabytków należy zachować:

- bryłę budynku,

- architektoniczny podział i wystrój elewacji,

- geometrię dachu, rodzaj i kolor pokrycia dachowego,

- więźbę dachową,

- historyczny układ pomieszczeń,

- historyczną, zabytkową stolarkę okienną i drzwiową (zewnętrzną i wewnętrzną).

Dopuszczalna jest wymiana jedynie w uzasadnionych przypadkach np. z powodu złego stanu technicznego. W przypadku wymiany dany element należy odtworzyć zarówno w zakresie materiału (okna i drzwi drewniane), wymiarów, kształtu, wyglądu oraz profili.

Prace remontowe przy zabytkach wymagają jednoczesnego przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich i rewaloryzacyjnych.

Obiektom wpisanym do rejestru zabytków należy zapewnić właściwą ekspozycję, obowiązuje zakaz lokalizacji w ich bezpośrednim otoczeniu obiektów wielkogabarytowych, stanowiących nieodpowiednią dominantę w otaczającym krajobrazie.

Zakres ich ochrony określają przepisy odrębne.

- Na przedmiotowym obszarze położone są zabytki ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków:

ZESPÓŁ DWORSKO - FOLWARCZNY:

- dwór, murowany, ok. 1880-1890 r., przebudowany w 1904 r.,

- dom ogrodnika, ob. nr 22, murowany, 1840 r.,

- park, k. XIX w.,

- ogrodzenie, murowane, k. XIX w.,

- obora, murowana, 1895 r.,

- spichlerz, murowany, k. XIX w.,

- gorzelnia.

W odniesieniu do zabytków ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków obowiązują następujące ustalenia:

- Przedmiotem ochrony są:

- charakterystyczne bryły zachowanych budynków,

- rozwiązania architektoniczne, tradycyjny materiał,

- historyczny wystrój elewacji.

- Celem ochrony obiektów, ujętych w ewidencji jest zachowanie ich tradycyjnych gabarytów 
i rozwiązań architektonicznych.

- Rozbiórkę dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych, np. po potwierdzeniu złego stanu technicznego budynku, wykazania utraty przez niego wartości zabytkowych,

- Zakres ich ochrony określają przepisy odrębne.

### b.8.	Pola elektromagnetyczne:

Przez pole elektromagnetyczne rozumie się pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne, których częstotliwość kształtuje się w granicach od 0Hz do 300GHz. W związku z nowym przeznaczeniem terenów nie przewiduje się ponadnormatywnego powstawanie szkodliwych emisji pól elektromagnetycznych. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej 
w zakresie elektroenergetyki na obszarze objętym planem są następujące:

- wzdłuż przebiegu istniejących i planowanych linii elektroenergetycznych uwzględnić pasy technologiczne (pasy ochrony funkcyjnej) w obrębie tychże linii. Wyznacza się pasy technologiczne wzdłuż projektowanych i istniejących linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych, w poziomie nie mniejsze niż:

- dla linii kablowych nn-0,4kV - 7m (po 3,5m po każdej ze stron od osi linii);

- dla linii kablowych SN i nn-0,4kV - 0,5m (po 0,25m po każdej ze stron od osi linii).

Utworzenie pasów technologicznych wzdłuż linii nie powoduje wyłączenia terenu 
z zagospodarowania, jedynie może wprowadzać ewentualne obostrzenia.

W pasach technologicznych obowiązuje w szczególności zakaz sadzenia roślinności wysokiej 
i o rozbudowanym systemie korzeniowym, w tym obowiązuje szerokość pasa wycinki podstawowej drzew na trasie linii wg przepisów odrębnych.

Pasy technologiczne nie są równoznaczne z pasami określanymi na potrzeby ustanawiania służebności przesyłu, które wyznacza się w oparciu o inne przepisy.

- dopuszcza się budowę nowej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej oraz przebudowę, remont i utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, na podstawie przepisów odrębnych.

- lokalizacja infrastruktury technicznej elektroenergetycznej dystrybucyjnej liniowej i elementów energetycznych z nią związanych w pasach drogowych/ układach komunikacyjnych tj. terenach ogólnie dostępnych dla prowadzenia sieci.

- sytuowanie dodatkowych urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki, 
z zachowaniem warunków technicznych - w tym budowy stacji transformatorowej (z możliwością wydzielenia geodezyjnie działki), oraz sieci i urządzeń dla energii z odnawialnych źródeł energii /na potrzeby własne/ zgodne z przepisami odrębnymi.

- przyłączenie nowych odbiorców do sieci elektroenergetycznej na zasadach określonych przepisami prawa energetycznego.

- ustala się realizację wyłącznie kablowych sieci elektroenergetycznych i oświetleniowych; nie zezwala się na budowę linii napowietrznych.

b.9.	Ryzyko powstawania poważnych awarii:

Ryzyko wystąpienia awarii może zaistnieć wszędzie i w każdej chwili, zależy jednak od charakteru prowadzonej działalności, zainwestowania, wykonawstwa, sprawności i właściwego korzystania 
z urządzeń, zjawisk natury, klęsk żywiołowych i wielu innych czynników. Potencjalne awarie mogą być spowodowane wybuchem pożaru, wyciekami oleju opałowego, zwarciem instalacji elektrycznych, przerwami w dostawie prądu lub wody itp. W takich sytuacjach powinny być stosowane następujące sposoby zapobiegania: opracowane instrukcje postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego, wyposażenia w odpowiedni sprzęt gaśniczy, przeciwdziałanie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się ognia poprzez zainstalowanie natrysków i systemu ostrzegawczego, dysponowania agregatami prądotwórczymi na wypadek przerwy w dostawie energii itp.

b.10.	Identyfikacja typów oddziaływań oraz zagrożeń wynikających z wykonania projektu planu:

Planowana w projekcie planu zmiana przeznaczenia terenu nie wpłynie w istotny sposób na stan środowiska przyrodniczego. Wystąpią chwilowe niekorzystne czynniki, które będą w różnym stopniu oddziaływać na środowisko przyrodnicze. Uwzględniając lokalizację nowych obiektów oraz projektowane rozwiązania, oddziaływanie na środowisko wynikające z realizacji projektu planu będą miały charakter określony w tabeli nr b.11.

b.11.	Przewidywane znaczące oddziaływanie realizacji projektu planu:

W poniższej tabeli przedstawiono te skutki ustaleń projektu planu zagospodarowania przestrzennego, które przewiduje się, iż będą wywierać najbardziej znaczące oddziaływanie na środowisko wraz 
z identyfikacją oddziaływania.

| Czynnik | Technologia, możliwość wystąpienia | Prognozowane oddziaływanie i jego natężenie |
| --- | --- | --- |
| Emisja zanieczyszczeń powietrza z układów grzewczych | Wystąpi w przypadku wykorzystania paliw innych niż określone ustaleniami planu | Oddziaływanie w stopniu mało znaczącym na obszarze. |
| Emisja zanieczyszczeń powietrza z pojazdów samochodowych | Wystąpi w bezpośrednim sąsiedztwie terenów komunikacji drogowej | Emisja nastąpi na ulicach usytuowanych w sąsiedztwie obszaru, sam projekt nie przewiduje sytuowania na obszarze nowych terenów komunikacji |
| Emisja hałasu komunikacyjnego | Wystąpi w bezpośrednim sąsiedztwie terenów komunikacji drogowej oraz podczas poruszania się po pozostałym terenie będącym przedmiotem projektu planu | Emisja nastąpi na ulicach usytuowanych w sąsiedztwie obszaru, sam projekt nie przewiduje sytuowania na obszarze nowych terenów komunikacji |
| Wpływ na klimat | Brak istotnego wpływu | Wpływ na klimat wystąpi miejscowo w stopniu praktycznie nieodczuwalnym (generowane zmianami albedo na terenach nowo zainwestowanych). |
| Przekształcenie krajobrazu | Wystąpi | Dla części terenów będących przedmiotem projektu planu nastąpi trwałe przekształcenie krajobrazu związane z ewentualną nową zabudową |
| Przekształcenia walorów widokowych | Wystąpi | Lokalne ograniczenie zasięgu. Dla terenów będących przedmiotem projektu planu nastąpi przekształcenie walorów widokowych związane z wprowadzeniem ewentualnego nowego zainwestowania |
| Zanieczyszczenie wód powierzchniowych na skutek zrzutu ścieków komunalnych | Nie wystąpi | Możliwość podłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej |
| Powstawanie odpadów komunalnych | Wystąpi | Ustala się czasowe gromadzenie odpadów w odpowiednich pojemnikach zlokalizowanych w granicach nieruchomości. Zagospodarowanie odpadów zgodnie z systemem obowiązującym na terenie gminy. Ustala się obowiązek segregacji powstających odpadów |
| Powstawanie odpadów niebezpiecznych | Może wystąpić | W założeniu nieznaczące, pod warunkiem właściwego sposobu postępowania |
| Ograniczenie infiltracji wód opadowych i roztopowych do gruntu | Brak istotnego wpływu | Uzbrojenie działki w przyłącze kanalizacji deszczowej |
| Likwidacja powierzchni biologicznie czynnej | Wystąpi | W granicach określonych ustaleniami projektu planu |

| Komponent Czynnik | Natura 2000 | Różnorodność biologiczna | Człowiek | Zwierzęta | Rośliny | Woda | Powietrze | Powierzchnia Ziemi | Krajobraz | Klimat | Zasoby naturalne | Zabytki | Dobra materialne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisja zanieczyszczeń powietrza z układów grzewczych | brak | brak | b, ś, ch, n | brak | brak | brak | b, œ, st, n | b, ś, ch, n | b, ś, ch, n | brak | b, d, st | brak | brak |
| Emisja zanieczyszczeń powietrza z pojazdów samochodowych | brak | brak | b, k, ch, n | brak | brak | brak | b, ś, ch, n | b, ś, n | b, ś, n | brak | b, d, st | brak | brak |
| Emisja hałasu komunikacyjnego | brak | brak | b, ś, st, n | b, k, st, n | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
| Emisja hałasu komunalnego | brak | brak | b, ś, st, n | b, k, st, n | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
| Przekształcenie krajobrazu | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | b, d, ch, n | b, d, ch, n | brak | brak | brak | brak |
| Likwidacja powierzchni biologicznie czynnej | brak | b, d, st, n | brak | brak | brak | brak | brak | b, d, st, n | p, d, st | brak | brak | brak | brak |
| Emisja zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych | brak | brak | brak | brak | brak | p, k, ch, n | brak | brak | brak |  |  |  |  |

Tabela - Skutki realizacji ustaleń projektu planu.

Opis do tabeli:

Charakter oddziaływań:

b - bezpośrednie; p - pośrednie; w - wtórne; s - skumulowane;

k - krótkoterminowe; ś - średnioterminowe; d - długoterminowe;

st - stałe; ch - chwilowe;

po - pozytywne, n - negatywne.

- Ocena stanu i funkcjonowania środowiska w relacji z ustaleniami projektu

a.1.	Ocena odporności na degradację i zdolności do regeneracji środowiska, wynikająca 
z uwarunkowań określonych w opracowaniu ekofizjograficznym przy braku realizacji ustaleń planu

Stopień wrażliwości i odporności poszczególnych biocenoz na antropopresję jest bardzo różny. Najbardziej na degradację podatne są biocenozy wodne i łąkowe w dolinach cieków i obniżeniach terenowych. Przepuszczalne podłoże i stosunkowo płytko zalegająca woda gruntowa ułatwiają migrację zanieczyszczeń na większe odległości. Największą odpornością odznacza się rzeźba terenu

i budowa geologiczna. Jednak i tutaj dość wrażliwe na działalność człowieka są poszczególne struktury i formy morfologiczne, podlegające obok naturalnych procesów erozji wodnej i wietrznej, procesom antropogenicznym, w szczególności ekspansji zabudowy.

Zaniechanie realizacji analizowanego projektu planu spowoduje utrzymanie istniejącego zagospodarowania.

a.2.	Ocena rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych

W opracowaniu uwzględniono następujące uwarunkowania ekofizjograficzne zagospodarowania przestrzennego:

- fizjograficzne - wynikające ze zróżnicowania i specyfiki abiotycznych warunków urbanizacji, przede wszystkim w zakresie „geotechnicznym” (warunki geologiczne posadowienia budynków, stosunki wodne, a zwłaszcza głębokość pierwszego poziomu wody gruntowej, spadki terenu) 
i klimatycznym;

- ekologiczne - wynikające z funkcjonowania systemu terenów przyrodniczo aktywnych, czyli tzw. osnowy ekologicznej, warunkującej utrzymanie względnej równowagi ekologicznej oraz wynikające z występowania wartościowych struktur przyrodniczych (ekosystemów), rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

- sozologiczne - wynikające ze stanu antropogenicznego obciążenia środowiska w zakresie jego przekształceń fizycznych i chemicznych oraz z prognozowanego oddziaływania planowanych inwestycji;

- zasobowo-użytkowe - wynikające z potencjału środowiska przyrodniczego w zakresie zaspokojenia potrzeb społeczno - gospodarczych, zwłaszcza pod względem zaopatrzenia w wodę, żywność i surowce oraz w zakresie zdrowia i rekreacji;

- krajobrazowe - związane z przewidywanym oddziaływaniem planowanego zainwestowania 
na krajobraz;

- prawne - wynikające z występowania prawnych form ochrony przyrody i krajobrazu i prawnych form ochrony zasobów przyrody.

- Przyjęte w projekcie rozwiązania struktury przestrzenno - funkcjonalnej są zgodne 
z uwarunkowaniami przyrodniczymi określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejska Górka. Projekt planu przy zachowaniu właściwych proporcji pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania 
a pozostałymi terenami jest zgodny z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska. 
W granicach planu ogranicza się powierzchnie zabudowane i ustala niezbędne dla zachowania równowagi ekologicznej powierzchnie zieleni.

- a.3.	Ocena warunków zagospodarowania określonych w projekcie

- Warunki zagospodarowania ustalone w planie uwzględniają zasady prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz wymogi ochrony środowiska. Kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju w ustaleniach planu określono:

- stopień zainwestowania działek w sposób procentowy (w % powierzchni zabudowy 
do powierzchni działki),

- procentowy udział terenów biologicznie czynnych (zieleni) w ogólnej powierzchni działki,

- zasady podziału na działki budowlane,

- bryłę i wysokość budynków,

- obsługę komunikacyjną,

- zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną.

- a.4.	Ocena zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi

- Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z ustaleń planu powodują, że na obszarze nie wystąpią znaczne zagrożenia dla środowiska. Ograniczenie przekroczenia dopuszczalnych norm jakości środowiska do granic nieruchomości, do których inwestor posiada tytuł prawny, zabezpiecza przed występowaniem w dalszej perspektywie szczególnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi. Ustalenia planu przewidują rozstrzygnięcia techniczne, których celem jest ochrona środowiska. Dotyczy to także rozwiązań infrastrukturalnych, tj. podłączenie obiektów do realizowanej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej. Przewiduje się udział terenów biologicznie czynnych 
- nie mniej niż 30% całkowitej powierzchni działek. Zrealizowane obiekty nie powinny spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny. 
Na obszarze objętym planem nie występują zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia wynikające z możliwości występowania powodzi lub osuwania się mas ziemnych. Nieunikniony lecz relatywnie niewielki wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza nie spowoduje zagrożenia dla mieszkańców ani dla terenów sąsiednich. Zagrożeniem dla środowiska a tym samym zdrowia ludzi może być niepełne, niewłaściwe zrealizowanie ustaleń planu zwłaszcza w zakresie uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną.

- a.5.	Ocena skutków dla istniejących form ochrony i innych obszarów chronionych

- Na terenie objętym planem nie występują obiekty objęte prawnymi formami ochrony środowiska przyrodniczego w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody a także obszary Natura 2000.

- Teren w granicach opracowania planu znajduje się poza obszarami zasobów wód podziemnych GZWP objętych reżimem najwyższej ochrony ONO. Ustaleniami planu wody podziemne chroni się przed zanieczyszczeniami m.in. poprzez kompleksowe i zgodne z obowiązującymi przepisami rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami z wykorzystaniem istniejących obiektów infrastruktury technicznej.

- a.6.	Ocena zmian w krajobrazie

- Na skutek realizacji ewentualnej nowej zabudowy dojdzie do oddziaływań (bezpośrednich i stałych) na krajobraz tego terenu. Generalnie dotychczasowe zagospodarowanie terenu nie ulegnie radykalnej zmianie. W wyniku realizacji ustaleń zostanie przekształcony w przewadze w krajobraz zabudowany. W zakresie kształtowania walorów krajobrazowych na obszarze opracowania istotne znaczenie mają ustalenia planu dotyczące ukształtowania obiektów i sposobów zagospodarowania. Plan wprowadza ograniczenia maksymalnej wysokości zabudowy, wyznacza systemy komunikacyjne, precyzuje linie obowiązujące i nieprzekraczalne zabudowy. Plan skutecznie reguluje zasady tworzenia ładu przestrzennego i kształtowania krajobrazu. Ustala zachowanie istniejących walorów krajobrazowych. Ustala realizację wprowadzenia nowych powierzchni biologicznie czynnych - zieleń urządzona. Realizacja ustaleń planu przy precyzyjnie dochowanych warunkach jego ustaleń, korzystnie wpłynie na walory estetyczne całego obszaru.

- a.7.	Oddziaływanie na klimat (w tym klimat akustyczny)

- Na skutek planowanego zagospodarowania terenu zmianie ulec mogą warunki klimatu lokalnego. Mogą one dotyczyć minimalnych i maksymalnych temperatur powietrza, prędkości wiatru oraz wilgotności. Będą to oddziaływania wtórne, długoterminowe i stałe, ale nie będą znacząco wpływać na warunki klimatu odczuwalnego przez przyszłych użytkowników tego obszaru. Podstawowym przeznaczeniem terenu objętego planem będzie zabudowa rekreacyjno - wypoczynkowa oraz mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowa wielorodzinna. Zakazuje się przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych dla tej kategorii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku) Dz. U. z 2007 r., Nr 120, poz. 826). Źródłem uciążliwego hałasu mogą być jedynie drogi lokalne. Generalnie na przedmiotowym terenie hałas komunikacyjny nie będzie duży, stąd nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu.

- a.8.	Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne

- Na obszarze planu znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków:

Zespół dworski i folwarczny obejmujący:

- dwór,

- park,

- spichrz,

- oborę,

- gorzelnię,

wpisane do rejestru pod nr rejestru 456/Wlkp./A decyzją z dnia 26.06.1989 r.

W budynkach jednostkowo wpisanych do rejestru zabytków należy zachować:

- bryłę budynku,

- architektoniczny podział i wystrój elewacji,

- geometrię dachu, rodzaj i kolor pokrycia dachowego,

- więźbę dachową,

- historyczny układ pomieszczeń,

Dopuszczalna jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej jedynie w uzasadnionych przypadkach np. z powodu złego stanu technicznego. W przypadku wymiany dany element należy odtworzyć zarówno w zakresie wymiarów, kształtu, wyglądu oraz profili.

Prace remontowe przy zabytkach wymagają jednoczesnego przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich i rewaloryzacyjnych.

Obiektom wpisanym do rejestru zabytków należy zapewnić właściwą ekspozycję, obowiązuje zakaz lokalizacji w ich bezpośrednim otoczeniu obiektów wielkogabarytowych, stanowiących nieodpowiednią dominantę w otaczającym krajobrazie.

Zachować układ zabudowań folwarcznych, a nowopowstające obiekty dostosować pod względem bryły, ukształtowania połaci dachowych, wystroju elewacji i zastosowanych materiałów 
do charakteru zabytkowego zespołu.

Zakres ich ochrony określają przepisy odrębne.

- Na przedmiotowym obszarze położone są zabytki ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków:

ZESPÓŁ DWORSKO - FOLWARCZNY:

- dwór, murowany, ok. 1880-1890 r., przebudowany w 1904 r.,

- dom ogrodnika, ob. nr 22, murowany, 1840 r.,

- park, k. XIX w.,

- ogrodzenie, murowane, k. XIX w.,

- obora, murowana, 1895 r.,

- spichlerz, murowany, k. XIX w.,

- gorzelnia.

W odniesieniu do zabytków ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków obowiązują następujące ustalenia:

- Przedmiotem ochrony są:

- charakterystyczne bryły zachowanych budynków,

- rozwiązania architektoniczne, tradycyjny materiał,

- historyczny wystrój elewacji.

- Celem ochrony obiektów, ujętych w ewidencji jest zachowanie ich tradycyjnych gabarytów i rozwiązań architektonicznych.

- Rozbiórkę dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych, np. po potwierdzeniu złego stanu technicznego budynku, wykazania utraty przez niego wartości zabytkowych,

- Zakres ich ochrony określają przepisy odrębne.

- Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na zabytki i dobra materialne, ze względu na fakt, 
iż plan nakazuje ochronę zabytków poprzez przestrzeganie przepisów odrębnych.

- a.9.	Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne

W związku z realizacją zapisów planu przewiduje się spełnienie przez gospodarkę wodno - ściekową wymaganych norm prawnych, zgodnie z przepisami odrębnymi. Plan ustala zaopatrzenie w wodę 
z sieci wodociągowej, podłączanej docelowo do zewnętrznego systemu sieci miejskiej. Na terenie objętym planem ustala realizację rozdzielczego systemu kanalizacji. Docelowo ustala odprowadzenie ścieków komunalnych do projektowanej kanalizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi. Działki pod zabudowę ustala uzbroić w indywidualne przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dopuszcza się, jako rozwiązanie tymczasowe, odprowadzanie ścieków komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych - do czasu objęcia zbiorczą kanalizacją sanitarną; ścieki ze zbiorników będą systematycznie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do punktu zlewowego przy oczyszczalni ścieków.

Przed realizacją inwestycji należy uzyskać warunki techniczne podłączenia indywidualnego 
i systemowego od właściwego zarządcy sieci. Zapewnić zaopatrzenie wodne do celów gaśniczych oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd dla jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnić możliwość prowadzenia działań ratunkowych. Przewidziany w planie sposób zagospodarowania ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych nie będzie powodował negatywnego oddziaływania na wody podziemne.

- a.10.	Oddziaływanie na powierzchnie ziemi, glebę i surowce mineralne

- Obszar objęty planem nie charakteryzuje się zróżnicowaniem morfologicznym, w związku z tym nie należy spodziewać się istotnych zmian ukształtowania powierzchni w wyniku realizacji zapisów planu. Projektowana na tym terenie zabudowa usługowa, rekreacyjna i mieszkaniowa z obiektami towarzyszącymi może powodować przekształcenia powierzchni ziemi o charakterze oddziaływania bezpośredniego i stałego. Oddziaływania te będą zachodzić zazwyczaj w miejscu realizacji przedsięwzięcia, jednak niekiedy mogą one dotyczyć również terenów sąsiednich w sposób bezpośredni, krótkoterminowy lub chwilowy (budowa, wyposażanie w infrastrukturę techniczną itp.). Dla zabezpieczenia powierzchni ziemi oraz gleby, na obszarze planowanej zabudowy zakazuje się przekształceń ziemi poza obrysem obiektów. Ustala się wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie działki budowlanej lub usuwanie ich zgodnie 
z przepisami odrębnymi. Na obszarze objętym planem występuje złoże węgla brunatnego "Oczkowice:/ kod złoża - 756/ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1131) jednak realizacja inwestycji na przedmiotowym terenie nie uniemożliwi późniejszego ewentualnego wydobycia złoża, teren planu znajduje się na obszarze zwartego zainwestowania wsi.

- a.11.	Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne

- W wyniku realizacji ustaleń planu, nie powinno dochodzić do ponadnormatywnego negatywnego oddziaływania na powietrze na skutek emisji niskiej. W planie nie zezwala się na stosowanie w celach grzewczych paliw wysokoemisyjnych. Zaleca się wykorzystanie energii elektrycznej, gazu i innych paliw niskoemisyjnych lub stosowanie alternatywnych źródeł energii.

- Biorąc pod uwagę zanieczyszczenia komunikacyjne - oddziaływanie bezpośrednie, krótkotrwałe 
i chwilowe może wystąpić na etapie realizacji inwestycji, co związane będzie z dowozem materiałów budowlanych na tereny działek. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu opracowania nie ma i nie 
są projektowane drogi o dużym natężeniu ruchu.

- a.12.	Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w miejscowym planie

- Przyjęte w projekcie miejscowego planu ustalenia w zakresie rozwiązań funkcjonalno przestrzennych są zgodne z uwarunkowaniami przyrodniczymi i zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka. Jest to rejon o wielofunkcyjnym przeznaczeniu. W związku z tym nie proponuje się rozwiązań alternatywnych w stosunku do projektu planu.

- a.13.	Rozwiązania minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko

- Rozwiązania minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko powinny zmierzać 
do racjonalnego wykorzystania terenu. Poszczególne zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględniają istniejące uwarunkowania środowiska, potrzebę ochrony i wzbogacenia istniejących walorów przyrodniczo - krajobrazowych a przy tym utrzymują dotychczasową klarowną strukturę przyrodniczo - funkcjonalną terenu. Bardziej precyzyjnie sformułowane są zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- Ustala zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, podłączanej docelowo do zewnętrznego systemu sieci; do czasu realizacji sieci dopuszcza wykonywanie indywidualnych ujęć wody.

- Docelowo ustala odprowadzenie ścieków komunalnych do projektowanej kanalizacji.

- Działki pod zabudowę nakazuje uzbroić w indywidualne przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej; dopuszcza, jako rozwiązanie tymczasowe, odprowadzanie ścieków komunalnych 
do szczelnych zbiorników bezodpływowych - do czasu objęcia zbiorczą kanalizacją sanitarną; ścieki ze zbiorników nakazuje systematycznie wywozić przez koncesjonowanego przewoźnika 
do punktu zlewowego przy oczyszczalni ścieków.

- Nakazuje zapewnić zaopatrzenie wodne do celów gaśniczych oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd dla jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnić możliwość prowadzenia działań ratowniczych.

- Zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejącą sieć zewnętrzną, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Przyłączenie nowych odbiorców do sieci elektroenergetycznej na zasadach określonych przepisami prawa energetycznego.

- Lokalizacja infrastruktury technicznej elektroenergetycznej dystrybucyjnej liniowej i elementów energetycznych z nią związanych w pasach drogowych/ układach komunikacyjnych tj. terenach ogólnie dostępnych dla prowadzenia sieci.

- Sytuowanie dodatkowych urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki, 
z zachowaniem warunków technicznych - w tym budowy stacji transformatorowej (z możliwością wydzielenia geodezyjnie działki), oraz sieci i urządzeń dla energii z odnawialnych źródeł energii /na potrzeby własne/ zgodne z przepisami odrębnymi.

- Ustala realizację wyłącznie kablowych sieci elektroenergetycznych i oświetleniowych; nie zezwala się na budowę linii napowietrznych. zaopatrzenie w gaz ustala z istniejących lub nowych sieci gazowych zlokalizowanych w obszarze lub poza obszarem planu zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Dopuszcza przebudowę, rozbudowę, remont i likwidację istniejących oraz budowę nowych sieci gazowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Dopuszcza zasilania z indywidualnych zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny i związanych z nimi instalacji zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

- Ustala rozbudowę sieci kablowej telekomunikacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla zasilenia terenów nowego zainwestowania według technicznych warunków przyłączenia, z zachowaniem normatywnych odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej.

- Wprowadza zasadę zorganizowanego systemu gromadzenia, segregacji i zagospodarowania odpadów bytowych opartą na obowiązującym systemie oczyszczania gminy.

- Ustala gromadzenie odpadów w indywidualnych zamykanych pojemnikach zlokalizowanych 
w granicach obszarów funkcjonowania;

- Oddziaływania związane z procesem gromadzenia i zagospodarowania odpadów nie mogą przekraczać granic terenu, na którym prowadzona jest działalność powodująca ich powstawanie.

- Nowe zainwestowanie i zagospodarowanie respektuje uwarunkowania przyrodnicze, historyczne 
i kulturowe oraz zasady dobrego sąsiedztwa. Nie ma bezpośrednich kolizji z systemem obszarów chronionych oraz układem zasilania i wymiany wartości ekologicznych.

- Rodzaj i skala zmian w środowisku zależy zarówno od charakteru oraz wielkości inwestycji jak 
i wrażliwości środowiska przyrodniczego. Można przypuszczać, że projektowane przeznaczenie omawianego terenu, przy respektowaniu ustalonych zasad zagospodarowania, nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska określonych przepisami odrębnymi, chociaż w jego poszczególnych komponentach proponowane zmiany zaznaczą się w sposób mniej lub bardziej widoczny.

- Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko:

- Projekt planu jest dokumentem o charakterze lokalnym, którego zakres obowiązywania nie będzie wykraczał poza granice gminy. Ze względu na położenie obszarów objętych planem z dala od granic państwowych oraz ze względu na niewielki (lokalny) zasięg potencjalnego oddziaływania 
na środowisko ze strony planowanego zagospodarowania, problemy oddziaływania transgranicznego nie wystąpią.  Proponowane w miejscowym planie, zmiany zagospodarowania nie będą skutkowały powstawaniu inwestycji, które mogłyby spełniać kryteria zawarte w Konwencji o Ocenach Oddziaływania na Środowisko w Kontekście Transgranicznym (Dz. U z 1999 r. nr 96, poz. 1110).

- Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenia lub kompensacje przyrodniczą negatywnych oddziaływań ma środowisko oraz rozwiązania alternatywne

- Na etapie sporządzania mpzp rozważane były różne warianty rozwiązań wewnętrznych. Wybór ostatecznego rozwiązania nastąpił po konsultacjach społecznych z udziałem zainteresowanych stron oraz włodarzy gminy. Wszystkie rozważane koncepcje urbanistyczne pod względem oddziaływania 
na środowisko nie różniły się od siebie. Na analizowanym obszarze, nie występują powierzchniowe obszary prawnie chronione i obszary Natura 2000. Projekt miejscowego planu nie wprowadza funkcji, które mogłyby wpłynąć na cele, przedmiot ochrony oraz integralność jakiegokolwiek obszaru Natura 2000 i innych o cennych walorach przyrodniczych. Zapisami ustaleń funkcjonalnych chroni istniejące walory przyrodniczo - krajobrazowe omawianego obszaru, w związku z czym nie ma potrzeby wskazywania rozwiązań alternatywnych.

- Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego mpzp oraz częstotliwości jej przeprowadzania

- Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem wpływu na środowisko mogą się odnieść do:

- oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu,

- przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ochrony i kształtowania środowiska i ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

- W zakresie oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko:

- w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach określonych w wydanej decyzji,

- w odniesieniu do pozostałych terenów może to być monitoring państwowy środowiska prowadzony przez odpowiednie organy administracji państwowej, powołane do badania stanu środowiska w terminach wynikających w przepisów prawa, w przypadku skarg mieszkańców 
na oddziaływanie prowadzonej działalności w oparciu o uchwalony plan, analizę realizacji ustaleń 
i badania skażenia środowiska powinien przeprowadzić odpowiedni organ administracji samorządowej.

- Analiza i ocena stanu poszczególnych komponentów środowiska przeprowadzona na podstawie wyników pomiarów uzyskanych w ramach ww. działań umożliwi ocenę skutków realizacji ustaleń planu i podjęcie działań w przypadku wystąpienia ewentualnych negatywnych oddziaływań 
na środowisko.

- Ocena uwzględniania przez projektowany dokument celów oraz sposobów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym wspólnotowym i krajowym.

- 9.1.	Dokumenty międzynarodowe

- Praktycznie wszystkie dokumenty dotyczące problematyki środowiska przyrodniczego na szczeblu wspólnotowym i krajowym wywodzą się z kilku dokumentów międzynarodowych. Początek dała konwencja narodów Zjednoczonych w Rio Janeiro w 1992 r., na której zdefiniowano założenia zrównoważonego rozwoju. Kolejnym dokumentem jest Agenda XXI-Globalny Program Działania 
na XXI wiek, która powstała w wyniku dyskusji na gremiach ONZ, którą prowadzono nad podstawowymi wyzwaniami współczesnego świata, zawartymi m.in. w raporcie pani Bruntland „Nasza Wspólna Przyszłość”. Najistotniejsza częścią dokumentu odnosząca się do problematyki ochrony środowiska jest część II p.t. „Ochrona i zarządzanie zasobami przyrody”. Wśród dokumentów o zasięgu światowym lub europejskim, a do których przystąpiła Polska, można wyróżnić m.in.:

- Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Nowym Jorku dnia 
9 maja1992 r.,

- Konwencja w sprawie transgranicznego przemieszczania zanieczyszczeń na dalekie odległości, sporządzona w Genewie 13 listopada 1997 r.,

- Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona 
w Espoo 25 lutego 1991 r.,

- Konwencja Wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej, sporządzona w Wiedniu 22 marca 1985 r.

- Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących ochrony środowiska sporządzoną w Aarhus 
25 czerwca 1998 r.

- 9.2.	Dokumenty wspólnotowe

- Wyrazem troski o stan środowiska przyrodniczego są uchwały, rozporządzenia i dyrektywy unijne. 
Ze względu na ich znaczna ilość można wymienić w tym miejscu tylko najistotniejsze z punktu widzenia problematyki ochrony środowiska. Do najważniejszych aktów można zaliczyć:

- Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków,

- Konwencja Berneńska o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych 
z 1979 r.,

- Uchwałę 87/C 328/01 z dnia 19 października 1987 r. Rady Wspólnot Europejskich i przedstawicieli państw członkowskich uczestniczących w pracach Rady w sprawie kontynuacji 
i wdrażania polityki Wspólnoty Europejskiej i programu działania w dziedzinie ochrony środowiska,

- Rozporządzenie Rady 1210/90/EWG z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz sieci informacji i obserwacji środowiska,

- Rozporządzenie Rady 1836/93/EWG z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie dobrowolnego uczestnictwa firm przemysłowych w systemie zarządzania ochroną środowiska i przeglądów ekologicznych,

- Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobodnego dostępu 
do informacji o środowisku,

- Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,

- Dyrektywa Rady 96/62/EU z dnia 27 września 1996 r. w sprawie jakości powietrza,

- Dyrektywa Rady 96/61/EC z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania 
i ograniczania zanieczyszczeń,

- Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie składowania odpadów,

- Rozporządzenie Rady 3254/91/EWG z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie działań Wspólnoty 
w zakresie ochrony przyrody,

- Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej,

- Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

- Przytoczone tutaj akty unijne stanowią tylko fragment działalności prawodawczej Wspólnoty Europejskiej w zakresie ochrony środowiska chwila przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie akty prawa unijnego spowodowały konieczność dostosowania prawa polskiego do prawa unijnego. Proces ten jeszcze trwa, chociaż w większości prawo polskie zostało dostosowane do prawa wspólnotowego.

- Do priorytetów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska zaliczyć należy m.in. przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę różnorodności biologicznej, ograniczenie wpływu zanieczyszczenia na zdrowie, a także lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych.

- 9.3.	Dokumenty krajowe

- Podstawowym prawem w Polsce jest konstytucja i do jej zapisów odnoszone są wszystkie pozostałe dokumenty. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej stwierdza, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (Art.5) ustala także, że ochrona środowiska jest obowiązkiem m.in. władz publicznych, które poprzez swą politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom (Ar.74). W roku 2001 została uchwalona przez Sejm II Polityka Ekologiczna Państwa jako dokument kierunkowy dla ówcześnie przyszłych Programów Ochrony Środowiska szczebli wojewódzkich, powiatowych i gminnych, 
w której sformułowano cele polityki ekologicznej w zakresie racjonalizacji zużycia wody, zmniejszenia materiałochłonności i odpadów z produkcji, zmniejszenia energochłonności, ochrony gleb, racjonalnej eksploatacji lasów, ochrony kopalin, jakości powietrza, hałasu, bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, różnorodności biologicznej, krajobrazu. Niezależnie od planów, programów i strategii krajowych dokumentami obowiązującymi dla całego terytorium kraju są ustawy i rozporządzenia.

- II Polityka Ekologiczna Państwa

- Wiodącą zasada polityki ekologicznej państwa jest zasada zrównoważonego rozwoju. Podstawowym założeniem zrównoważonego rozwoju jest takie prowadzenie polityki i działań w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe, bez uszczerbku, możliwości korzystania z nich, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz naturalnej biologicznej różnorodności na poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym. Zrównoważony rozwój to równorzędne traktowanie racji ekologicznych, ekonomicznych 
i społecznych oraz integrowanie zagadnień ochrony środowiska z polityką w poszczególnych dziedzinach gospodarki.

- Celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju, poprzez stosowanie m.in. tzw. dobrych praktyk gospodarowania i systemów zarządzania środowiskowego. 
W sferze racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych i w zakresie jakości środowiska, jako cele szczegółowe polityki ekologicznej państwa, w kontekście zakresu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, należałoby wymienić m.in.: ochronę różnorodności biologicznej 
i krajobrazowej, ochronę gleb, ochronę wód powierzchniowych i podziemnych, jakość wód, racjonalizacje użytkowania wody, gospodarowanie odpadami, jakość powietrza, zmiany klimatu, hałas i promieniowanie, wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

- Polityka ekologiczna państwa określa cele oraz wskazuje kierunki działań w odniesieniu do zagadnień związanych z kierunkami działań systemowych, ochroną zasobów naturalnych, poprawą jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

- Wśród działań systemowych polityka ekologiczna państwa wymienia aspekt ekologiczny 
w planowaniu przestrzennym - podnoszenia roli planowania przestrzennego jako podstawy wszelkich działań inwestycyjnych. Dokument ten wskazuje na konieczność uwzględniania wymagań ochrony środowiska i gospodarki wodnej w planach miejscowych i studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

- Podsumowanie

- Proponowane zmiany w użytkowaniu przedmiotowego terenu, przy precyzyjnie określonych warunkach korzystania ze środowiska, nie spowodują większych przekształceń w środowisku, ani nie zakłócą jego funkcjonowania. Te warunki dotyczą:

- Ustala się stosowanie do celów grzewczych paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji substancji do powietrza oraz urządzeń do ich spalania charakteryzujących się wysokim stopniem sprawności.

- Nie dopuszcza się składowania na wolnym powietrzu materiałów mogących przenikać do gleb 
i wód gruntowych /materiałów pylących i emitujących odór/- nie spełniających standardów emisji.

- Ustala się obowiązek zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Projektowany sposób zagospodarowania terenu nie powinien stanowić zagrożenia dla środowiska, głównie środowiska wodnego oraz powietrza atmosferycznego zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Ustala się zachowanie ochrony przed hałasem poprzez zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, a w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub na poziomie określonym w przepisach szczególnych. W przypadku terenów podlegających ochronie akustycznej należy zastosować rozwiązania techniczne zapewniające właściwe, określone w przepisach odrębnych warunki akustyczne. Na terenach jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MW/U - jak dla terenów mieszkaniowo 
- usługowych, zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi.

- 11.	Streszczenie w języku niespecjalistycznym:

1.	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU PLANU, CEL I METODYKA OPRACOWANIA PROGNOZY

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko wynika z obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, której częścią jest niniejsza prognoza.

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gostkowo, gmina Miejska Górka, została sporządzona zgodnie z zakresem zawartym 
w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.).

2.	METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY

Podstawowym celem prognozy, opracowywanej równocześnie z projektem planu jest poszukiwanie 
i wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych najkorzystniejszych dla stanu środowiska, poprzez:

- identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów na biofizyczne i zdrowotne komponenty środowiska określonego obszaru, jakie może wywołać realizacja dyspozycji przestrzennych zawartych w projekcie,

- eliminację rozwiązań i ustaleń niemożliwych do przyjęcia ze względu na ewentualne negatywne skutki dla środowiska lub zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, poinformowanie podmiotów procedury planistycznej, tj. wnioskodawców, społeczność lokalną i organy samorządu o skutkach wpływu ustaleń projektu dla środowiska przyrodniczego.

3.	ANALIZA ISTNIEJĄCEGO STANU ORAZ JAKOŚCI ŚRODOWISKA

## a/	Położenie geograficzne, geomorfologia i ukształtowanie powierzchni

Gmina Miejska Górka położona jest w powiecie rawickim. Graniczy z gminami: Rawicz, Bojanowo, Pakosław, Jutrosin (pow. rawicki) oraz Poniec, Krobia, Pępowo (pow. gostyński). Położona jest 
w podprowincji Nizin Środkowopolskich, Makroregionie Niziny południowo - wielkopolskiej 
w przeważającej części w obrębie mezoregionu Wysoczyzny Kaliskiej. Jedynie niewielki, zachodni fragment to Wysoczyzna Leszczyńska oraz południowy - Kotlina Żmigrodzka.

Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w środkowej części wsi Gostkowo, gmina Miejska Górka.

## b/	Budowa geologiczna

Obszar gminy Miejska Górka położony jest na Monoklinie Przedsudeckiej. Tworzą ją utwory karbońskie i permskie oraz mezozoiczne, przykryte utworami trzeciorzędowymi. Miąższość 
i głębokość zalegania utworów trzeciorzędowych jest zróżnicowana. Miąższość utworów czwartorzędowych również jest zróżnicowana. W dolinach rzecznych i lokalnych obniżeniach terenowych występują utwory holoceńskie w postaci piasków i osadów próchnicznych oraz namułów organicznych i torfów. Na terenie gminy Miejska Górka udokumentowane zostały złoża gazu ziemnego i węgla brunatnego. Kopalina ta występuje w okolicach Zakrzewa (koncesja Prezesa Centralnego Urzędu Geologii nr KZK/012/S/3337/76). Ze względu na skład i wielkość zasobów złoże nie zostało dotąd zagospodarowane. Jednocześnie podjęto dalsze prace poszukiwawcze tej kopaliny. Poza gazem ziemnym na terenie gminy zlokalizowane są fragmenty złóż węgla brunatnego, z uwagi na trudne warunki geologiczno - górnicze, istniejące zagospodarowanie powierzchni terenu oraz przewidywane negatywne skutki eksploatacji - nie podjęto eksploatacji złoża. Na obszarze gminy Miejska Górka dość powszechnie występują kopaliny pospolite - iły oraz piaski. Złoże Rozstępniewo jest dotychczas eksploatowane, natomiast zasoby złoża Dłoń zostały już wyczerpane.

## Stosunki wodne

### Wody powierzchniowe:

Sieć hydrograficzna gminy Miejska Górka należy do systemu wodnego Odry. Poprzez sieć dopływów, gmina odwadniana jest do rzeki Orli, leżącej w zlewni Baryczy, stanowiącej z kolei bezpośredni dopływ Odry. Odwodnienie całego terenu gminy do Orli odbywa się przez cztery cieki poprzez Dąbrocznię, poprzez Pijawkę i Rów Szurkowski oraz poprzez Szpatnicę.

Wezbrania powodziowe na ciekach przepływających przez teren gminy mieszczą się w obrębie dolin rzecznych. Coroczne zalewy cieków ograniczają się do podtapiania użytków zielonych w dolinach, poza obrębem miejscowości Miejska Górka. Ewentualne tereny zalewowe w obrębie doliny Dąbroczni, znajdują się w zachodniej i południowej części Miejskiej Górki w znacznym oddaleniu 
od rejonu objętego opracowaniem, wobec czego nie ma zagrożenia występowania podtopień tego obszaru.

Wody podziemne:

Głębokość zalegania wód gruntowych stanowi odzwierciedlenie ukształtowania terenu oraz budowy geologicznej podłoża.

Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy Miejska Górka realizowane jest z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych.

Zasoby wód podziemnych ujmowane do eksploatacji występujące na terenie gminy Miejska Górka nie są związane z zasobami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Ponadto, ujęcia wód podziemnych nie mają wyznaczonych stref ochrony pośredniej.

- Teren objęty planem położony jest w regionie wodnym Środkowej Odry w jednolitej części wód podziemnych JCWPd: nr 79 (kod PLGW600079) poza obszarami zasobowymi Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych wymagających ochrony.

## Gleby

Obszar gminy Miejska Górka stanowi rejon wybitnie rolniczy - użytki rolne zajmują 87,8% powierzchni gminy, z czego grunty orne stanowią 91,4%, użytki zielone 8,3% i sady 0,3%.Grunty orne na terenie gminy to w przeważającej mierze gleby wysokich i średnich klas bonitacyjnych 
- ponad połowa to gleby klasy IIIa i b, pozostałe to klasa IVa, V i niewiele gleb klasy VI, 
a przeważającym terenie gminy (85,6%) dominują gleby zaliczane do kompleksów glebowych od 1-5, charakteryzujących się bardzo korzystnymi warunkami do prowadzenia intensywnej produkcji rolnej. Około 13,6% powierzchni gminy zajmują gleby słabych kompleksów nr 6-7, mało przydatnych dla produkcji rolnej. Natomiast niecały 1% stanowi kompleks glebowy 9, przydatny do produkcji rolniczej, jednak wymagający regulacji stosunków wodnych.

## Warunki klimatyczne

Wg regionalizacji klimatycznej Okołowicza gmina Miejska Górka leży w obrębie regionu śląsko
- wielkopolskiego. Warunki klimatyczne cechują się przewagą wpływów oceanicznych, 
co odzwierciedlają mniejsze od przeciętnych w Polsce amplitudy temperatur, wczesna ciepła wiosna 
i lato, łagodna i krótka zima z nietrwałą pokrywą śnieżna. Roczna suma opadów kształtuje się 
na poziomie 450-650mm. Zaznacza się przewaga opadów w półroczu letnim i wynosi 330 do 370mm. Minimalne sumy opadów występują w lutym, maksymalne w lipcu. Długość okresu wegetacyjnego wynosi ok. 220 dni. Dominującym kierunkiem wiatrów w tym rejonie jest kierunek zachodni.Omawiane tereny charakteryzuje się dobrymi warunkami termicznymi, równomiernym nasłonecznieniem, małą wilgotnością powietrza i dobrym przewietrzeniem.

## Szata roślinna i świat zwierzęcy

Szata roślinna gminy Miejska Górka jest mało urozmaicona - lasy zajmują 3,3% powierzchni, użytki zielone 8,3%, a pozostałe elementy szaty roślinnej to parki wiejskie, zieleń cmentarna, ciągi zadrzewień, sady, ogrody, sezonowe uprawy polowe.

Dominującymi zespołami roślinnymi regionu gminy Miejska Górka są agrocenozy czyli ekosystemy rolnicze. Charakterystycznym elementem agrocenoz są zadrzewienia śródpolne.

Intensywne użytkowanie rolnicze okolicy i zmiany w krajobrazie spowodowały pewne zubożenie gatunkowe występujących zwierząt. Pola uprawne stanowią źródło pokarmu, wykorzystywane głównie przez sarny, zwłaszcza polne. Niewielkie kompleksy leśne i zadrzewienia zapewniają schronienie drapieżnikom - lisy i kuny. Spośród innych ssaków, na terenie gminy występują - zając, jeż, ryjówka, kret, nietoperz.

Bardzo dobrze poznana jest fauna ptaków. O wiele mniej zróżnicowana, ograniczona do gatunków pospolitych jest fauna ryb. Duży wpływ na ilość i jakość ryb w rzekach ma jednak zły stan czystości ich wód.

Na terenie gminy Miejska Górka znajduje się 5 pomników przyrody, są drzewa zlokalizowane 
w miejscowościach Konary (lipa drobnolistna) oraz w Piaskach (4 dęby szypułkowe).

3.1.	Położenie w systemie przyrodniczym

Gmina Miejska Górka położona jest poza układem obszarów węzłowych i korytarzy ekologicznych systemów: Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH) i krajowej koncepcji sieci ekologicznej, wchodzącej w skład Europejskie Sieci Ekologicznej (ECONET), poza wyznaczonymi obszarami: Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 oraz Specjalnej Ochrony Siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt „Natura 2000”.

Tereny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Miejska Górka znajdują się poza obszarami zasobowymi Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych wymagających ochrony.

# PROGNOZA SKUTKÓW WPŁYWU USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWIKSO PRZYRODNICZE:

### a)	Charakterystyka obszaru objętego planem

### a.1.	Teren opracowania

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w północnej części Gminy Miejska Górka. Obszar objęty miejscowym planem obejmuje działki o nr ewidencyjnych: 331, 247/2, 247/4-247/9 obręb Gostkowo.

W strukturze funkcjonalno - przestrzennej obszaru objętego opracowaniem i jego otoczeniu, 
tj. w obrębie wsi Gostkowo wyróżnić można następujące strefy wyznaczone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:

    - tereny zwartego zainwestowania wsi z dopuszczeniem realizacji uzupełniających funkcjami niekolidującymi,

    - turystyka i rekreacja, zieleń zorganizowana /parku,

    - zabytkowe parki podworskie,

    - obszar gleb chronionych (należących do klas: I, II, IIIa, IIIb).

a.2.	Projektowany zakres zmian

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyznacza następujące tereny w obrębie wsi Gostkowo:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;

- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW/U;

- tereny zabudowy usługowej, sportu i rekreacji oraz tereny zieleni urządzonej, oznaczone 
na rysunku planu symbolem U/US/ZP;

- tereny rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem R;

- tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS;

### a.3.	Stan środowiska

Teren stanowi głównie zabytkowy park podworski, w którego skład wchodzą zabudowania folwarczne (będące zabytkami) - dziś zabudowania gospodarcze oraz budynek mieszkalny wielorodzinny. 
Na obszarze znajdują się także tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny rolne oraz wody powierzchniowe śródlądowe.

- Stan powietrza

W ogólnej ocenie jakości powietrza w strefie, stan powietrza na terenie poszczególnych powiatów strefy wielkopolska, a tym samym gminy Miejska Górka kwalifikuje się jako dobry. Wyniki dotychczasowych ocen nie wykazują konieczności opracowania programu ochrony powietrza 
na obszarze powiatu. Sytuacja występowania przekroczeń dopuszczalnych stężeń ozonu jest problemem w skali kraju. Badania jakości powietrza będą kontynuowane z uwagi na obowiązek dokonywania corocznej oceny jakości powietrza, z uwzględnieniem rozszerzonego zakresu wskaźników jakości.

- Stan czystości i ochrona wód

- Wody powierzchniowe

- Na podstawie wyników badań prowadzonych w 2010 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu jakość wód zarówno Orli, jak i Dąbroczni zostały sklasyfikowana jako poniżej klasy II z uwagi na okresowe odtlenienie wód (dot. Dąbroczni), nadmierne zanieczyszczenie materią organiczną, substancjami biogennymi oraz zły stan sanitarny. O jakości wód rzeki przesadziły zanieczyszczenia obszarowe pochodzenia rolniczego. Niezbędne jest dalsze monitorowanie gospodarki ściekowej obszarów wiejskich i stanu rolnictwa w celu eliminacji zagrożeń zanieczyszczenia azotanami.

- Wody podziemne

- Gmina Miejska Górka położona jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej nr 74, która należy do jednej z 3 jednostek, w których odnotowano wysokie stężenia azotanów. Wyniki 
te jednak nie dotyczą badań przeprowadzonych w studniach punktów kontrolnych na terenie gminy Miejska Górka, w których jakość wód podziemnych została oceniona jako dobra i zadowalająca.

- Pomimo powyższego intensywne użytkowanie rolnicze powierzchni terenu stanowi potencjalne zagrożenie przenikania zanieczyszczeń do wód podziemnych.

- Pola elektromagnetyczne (PEM)

- W wyniku dotychczasowych pomiarów nie stwierdzono wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Po zakończeniu cyklu badania będą powtarzane.

## b)	Analiza ustaleń i rozwiązań zawartych w projekcie planu. Identyfikacja potencjalnych kategorii oddziaływania na środowisko - przewidywane znaczące oddziaływanie 
na środowisko:

###### Wpływ ustaleń planu na środowisko przyrodnicze

Wyłączywszy fazę budowy poszczególnych obiektów oddziaływanie będzie nieznaczne. Nie ulegną zmianie cechy konfiguracyjne. Początkowo ucierpi jednak estetyka terenu. Dopiero po pewnym czasie wprowadzona nowa zieleń wzbogaci walory biotyczne terenu, korzystnie wpływając także na jego mikroklimat.

### b.1.	Funkcjonowanie systemów przyrodniczych i obiektów chronionych

Obszar opracowania nie podlega prawnym formom ochrony zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Tereny w granicach opracowania planu znajdują się poza wyznaczonym obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Tereny znajdują się poza obszarami o zasobach wód podziemnych, objętymi najwyższą ochroną (ONO).

### b.2.	Przekształcenie gleb, powierzchni ziemi i kształtowanie krajobrazu:

Projekt planu nakazuje stosowanie rozwiązań dotyczących odprowadzania ścieków komunalnych oraz wód opadowych lub roztopowych, które będą gwarantować ochronę gruntów przed zanieczyszczeniami (poprzez odprowadzanie tych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej). Przedmiotowy teren nie stanowi cennych form morfologicznych. Realizacja ustaleń planu poprzez fakt zmiany przeznaczenia terenów nie wpłynie znacząco na przeobrażenie rzeźby. Zmiany krajobrazu będą polegały na wprowadzeniu ewentualnej zabudowy mieszkaniowej, usługowej czy rekreacyjnej 
i garażowej z funkcjami uzupełniającymi, zieleń towarzysząca itp. Omawiany teren jest raczej płaski, nie ma więc zagrożeń procesami osuwania się mas ziemnych.

### b.3.	Wpływ zmian na stosunki wodne

Tereny w granicach opracowania planu znajdują się poza obszarami o znacznych zasobach wód podziemnych GZWP objętych reżimem najwyższej ochrony ONO. Ustaleniami planu wody podziemne należy chronić przed zanieczyszczeniami m.in. poprzez kompleksowe i zgodne 
z obowiązującymi przepisami rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej oraz gospodarki odpadami 
z wykorzystaniem istniejących obiektów infrastruktury technicznej.

Plan ustala zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej. Na terenie objętym planem ustala realizację rozdzielczego systemu kanalizacji. Docelowo ustala odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacyjnej.

Działki pod zabudowę uzbroić w indywidualne przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W granicach planu oraz w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują doliny rzeczne mogące stanowić obszary występowania potencjalnego zagrożenia powodziowego rzeki Dąbroczni.

Gospodarka odpadami

Właściwie prowadzona gospodarka odpadami nie będzie stwarzać zagrożenia dla stanu środowiska 
w rejonie opracowania. Na terenie objętym planem obowiązuje zasada zorganizowanego systemu, gromadzenia, segregacji i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie całej gminy.

### b.4.	Zanieczyszczenie powietrza

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie są kotłownie lokalne i paleniska indywidualne oraz transport. Do źródeł niskiej emisji należy zaliczyć przede wszystkim indywidualne posesje, w których występuje opalanie węglowe, a także mniejsze zakłady produkcyjne, punkty usługowe i handlowe.

Stężenia podstawowych zanieczyszczeń charakteryzują się dużą zmiennością w ciągu roku. W okresie zimowym obserwuje się znaczny wzrost stężeń SO2 i pyłu zawieszonego. Wzrosty stężeń w sezonach grzewczych, w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej wskazują na wpływ emisji niskiej z sektora komunalno - bytowego. W ogólnej ocenie stan jakości powietrza na terenie Gminy Miejska Górka kwalifikuje się jako dobry.

Na terenach objętych opracowaniem planu nie ma zlokalizowanych większych kotłowni związanych 
z prowadzoną działalnością gospodarczą. W większości będą tu kotłownie domowe odpowiadające głównie za tzw. niską emisje. Plan do celów grzewczych ustala wykorzystanie energii elektrycznej oraz paliw „ekologicznie czystych” charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji; zaleca się stosowanie alternatywnych źródeł energii. Należy korzystać z urządzeń o wysokiej sprawności grzewczej i niskim stopniu emitowanych zanieczyszczeń.

Czasowym źródłem emisji spalin i pyłów na etapie budowy będą pojazdy samochodowe.

Skutecznym sposobem zmniejszającym oddziaływanie ruchu drogowego dla otoczenia jest zieleń. Aby skuteczność zieleni była w pełni wykorzystana musi być zachowany warunek odpowiedniej wysokości, szerokości i jej ilości.

### b.5.	Hałas

Planowany sposób zagospodarowania terenu to funkcje mieszkaniowe, usługowe oraz rekreacyjno wypoczynkowej. Przewiduje się, że obiekty realizowane na obszarze objętym planem nie będą stanowiły ponadnormatywnych źródeł hałasu dla istniejącej zabudowy zlokalizowanej na terenach sąsiadujących z rejonem planu.

Plan ustala zachowanie ochrony przed hałasem poprzez zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, a w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub na poziomie określonym w przepisach szczegółowych.

### b.6.	Środowisko biotyczne (różnorodność biologiczna, fauna i flora), warunki życia ludzi:

Zmiana sposobu zagospodarowania terenów pociągnie za sobą zmiany w strukturze gatunkowej fauny i flory omawianego terenu i otoczenia. Teren zostanie w większości zabudowany a nawierzchnie utwardzone. Użytkownicy działek w sposób indywidualny będą kształtowali strukturę zieleni 
na poszczególnych działkach. Ustalenia planu łagodzą skutki oddziaływania na środowisko poprzez określenie maksymalnej powierzchni zabudowy działki, ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami, uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej i odpadowej, określenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. Plan zakłada możliwość wprowadzenia na całym obszarze zieleni urządzonej.

### b.7.	Strefa "W"

Na obszarze planu znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków:

Zespół dworski i folwarczny obejmujący:

- dwór,

- park,

- spichrz,

- oborę,

- gorzelnię,

wpisane do rejestru pod nr rejestru 456/Wlkp./A decyzją z dnia 26.06.1989 r.

Zakres ich ochrony określają przepisy odrębne.

Na przedmiotowym obszarze położone są zabytki ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków:

ZESPÓŁ DWORSKO - FOLWARCZNY:

- dwór, murowany, ok. 1880-1890 r., przebudowany w 1904 r.,

- dom ogrodnika, ob. nr 22, murowany, 1840 r.,

- park, k. XIX w.,

- ogrodzenie, murowane, k. XIX w.,

- obora, murowana, 1895 r.,

- spichlerz, murowany, k. XIX w.,

- gorzelnia.

Zakres ich ochrony określają przepisy odrębne.

### b.8.	Pola elektromagnetyczne

W związku z nowym przeznaczeniem terenów nie przewiduje się ponadnormatywnego powstawanie szkodliwych emisji pól elektromagnetycznych.

b.9.	Ryzyko powstawania poważnych awarii

Ryzyko wystąpienia awarii może zaistnieć wszędzie i w każdej chwili, zależy jednak od charakteru prowadzonej działalności, zainwestowania, wykonawstwa, sprawności i właściwego korzystania 
z urządzeń, zjawisk natury, klęsk żywiołowych i wielu innych czynników. Potencjalne awarie mogą być spowodowane wybuchem pożaru, wyciekami oleju opałowego, zwarciem instalacji elektrycznych, przerwami w dostawie prądu lub wody itp. W takich sytuacjach powinny być stosowane następujące sposoby zapobiegania: opracowane instrukcje postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego, wyposażenia w odpowiedni sprzęt gaśniczy, przeciwdziałanie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się ognia poprzez zainstalowanie natrysków i systemu ostrzegawczego, dysponowania agregatami prądotwórczymi na wypadek przerwy w dostawie energii itp.

b.10.	Identyfikacja typów oddziaływań oraz zagrożeń wynikających z wykonania projektu planu

Planowana w projekcie planu zmiana przeznaczenia terenu nie wpłynie w istotny sposób na stan środowiska przyrodniczego. Wystąpią chwilowe niekorzystne czynniki, które będą w różnym stopniu oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

- OCENA STANIU U FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA W RELACJI 
Z USTALENIAMI PROJEKTU

a.1.	Ocena odporności na degradację i zdolności do regeneracji środowiska, wynikająca 
z uwarunkowań określonych w opracowaniu ekofizjograficznym przy braku realizacji ustaleń planu

Najbardziej na degradację podatne są biocenozy wodne i łąkowe w dolinach cieków i obniżeniach terenowych.Największą odpornością odznacza się rzeźba terenu i budowa geologiczna.Zaniechanie realizacji analizowanego projektu planu spowoduje utrzymanie istniejącego zagospodarowania. Brak możliwości realizacji istotnego elementu projektu planu - sieci kanalizacyjnej podłączonej 
do oczyszczalni, a wiec uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej, będzie przyczyną występujących zagrożeń dla środowiska, zwłaszcza wód powierzchniowych; wód podziemnychi gleb a także dla fauny i flory.

a.2.	Ocena rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych

- Przyjęte w projekcie rozwiązania struktury przestrzenno - funkcjonalnej są zgodne 
z uwarunkowaniami przyrodniczymi określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejska Górka. Projekt planu przy zachowaniu właściwych proporcji pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania 
a pozostałymi terenami jest zgodny z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska. 
W granicach planu ogranicza się powierzchnie zabudowane i ustala niezbędne dla zachowania równowagi ekologicznej powierzchnie zieleni.

- a.3.	Ocena warunków zagospodarowania określonych w projekcie

- Warunki zagospodarowania ustalone w planie uwzględniają zasady prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz wymogi ochrony środowiska.

- a.4.	Ocena zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi

- Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z ustaleń planu powodują, że na obszarze nie wystąpią znaczne zagrożenia dla środowiska. Ograniczenie przekroczenia dopuszczalnych norm jakości środowiska do granic nieruchomości, do których inwestor posiada tytuł prawny, zabezpiecza przed występowaniem w dalszej perspektywie szczególnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi.

- a.5.	Ocena skutków dla istniejących form ochrony i innych obszarów chronionych

- Ustaleniami planu wody podziemne chroni się przed zanieczyszczeniami m.in. poprzez kompleksowe i zgodne z obowiązującymi przepisami rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej oraz gospodarki odpadami z wykorzystaniem istniejących obiektów infrastruktury technicznej.

- a.6.	Ocena zmian w krajobrazie

- Na skutek realizacji nowej zabudowy dojdzie do oddziaływań (bezpośrednich i stałych) na krajobraz tego terenu. Generalnie dotychczasowe zagospodarowanie terenu nie ulegnie radykalnej zmianie. 
W wyniku realizacji ustaleń zostanie przekształcony w krajobraz zabudowany. Realizacja ustaleń planu przy precyzyjnie dochowanych warunkach jego ustaleń, korzystnie wpłynie na walory estetyczne całego obszaru.

- a.7.	Oddziaływanie na klimat (w tym klimat akustyczny)

- Na skutek planowanego zagospodarowania terenu zmianie ulec mogą warunki klimatu lokalnego. Mogą one dotyczyć minimalnych i maksymalnych temperatur powietrza, prędkości wiatru oraz wilgotności. Będą to oddziaływania wtórne, długoterminowe i stałe , ale nie będą znacząco wpływać na warunki klimatu odczuwalnego przez przyszłych użytkowników tego obszaru.

- Generalnie na przedmiotowym terenie hałas komunikacyjny nie będzie duży, stąd nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu.

- a.8.	Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne

- Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na zabytki i dobra materialne, ze względu na fakt, 
iż plan nakazuje ochronę zabytków poprzez przestrzeganie przepisów odrębnych.

- a.9.	Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne

- W związku z realizacją zapisów planu przewiduje się spełnienie przez gospodarkę wodno - ściekową wymaganych norm prawnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Przewidziany w planie sposób zagospodarowania ścieków komunalnych oraz wód opadowych 
i roztopowych nie będzie powodował negatywnego oddziaływania na wody podziemne.

- a.10.	Oddziaływanie na powierzchnie ziemi, glebę i surowce mineralne

- Obszar objęty planem nie charakteryzuje się zróżnicowaniem morfologicznym, w związku z tym nie należy spodziewać się istotnych zmian ukształtowania powierzchni. Dla zabezpieczenia powierzchni ziemi oraz gleby, na obszarze planowanej zabudowy zakazuje się przekształceń ziemi poza obrysem obiektów. Ustala się wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie działki budowlanej lub usuwanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi w wyniku realizacji zapisów planu.

- a.11.	Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne

- W wyniku realizacji ustaleń planu, nie powinno dochodzić do ponadnormatywnego negatywnego oddziaływania na powietrze na skutek emisji niskiej.

- a.12.	Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w miejscowym planie

- Przyjęte w projekcie miejscowego planu ustalenia w zakresie rozwiązań funkcjonalno przestrzennych są zgodne z uwarunkowaniami przyrodniczymi i zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka. Jest to rejon o wielofunkcyjnym przeznaczeniu. W związku z tym nie proponuje się rozwiązań alternatywnych w stosunku do projektu planu.

- a.13.	Rozwiązania minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko

- Rodzaj i skala zmian w środowisku zależy zarówno od charakteru oraz wielkości inwestycji, jak i wrażliwości środowiska przyrodniczego. Można przypuszczać, że projektowane przeznaczenie omawianego terenu, przy respektowaniu ustalonych zasad zagospodarowania, nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska określonych przepisami odrębnymi, chociaż w jego poszczególnych komponentach proponowane zmiany zaznaczą się w sposób mniej lub bardziej widoczny.

- INFORMACJA O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU 
NA ŚRODOWIKSO.

Projekt planu jest dokumentem o charakterze lokalnym, którego zakres obowiązywania nie będzie wykraczał poza granice gminy. Ze względu na położenie obszarów objętych planem z dala od granic państwowych oraz ze względu na niewielki (lokalny) zasięg potencjalnego oddziaływania 
na środowisko ze strony planowanego zagospodarowania, problemy oddziaływania transgranicznego nie wystąpią. Proponowane w miejscowym planie, zmiany zagospodarowania nie będą skutkowały powstawaniu inwestycji, które mogłyby spełniać kryteria zawarte w Konwencji o Ocenach Oddziaływania na Środowisko w Kontekście Transgranicznym (Dz. U. z 1999 r. nr  96. poz. 1110).

- ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIA LUB KOMPENSACJE PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ 
NA ŚRODOWIKSO ORAZ ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE.

Na analizowanym obszarze, nie występują powierzchniowe obszary prawnie chronione i obszary Natura 2000. Projekt miejscowego planu nie wprowadza funkcji, które mogłyby wpłynąć na cele, przedmiot ochrony oraz integralność jakiegokolwiek obszaru Natura 2000 i innych o cennych walorach przyrodniczych. Zapisami ustaleń funkcjonalnych chroni istniejące walory przyrodniczo 
- krajobrazowe omawianego obszaru, w związku z czym nie ma potrzeby wskazywania rozwiązań alternatywnych.

- PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO MPZP ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA.

- Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem wpływu na środowisko mogą się odnieść do :

- oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu,

- przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ochrony i kształtowania środowiska i ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

- W zakresie oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko:

  - w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach określonych w wydanej decyzji,

  - w odniesieniu do pozostałych terenów może to być monitoring państwowy środowiska prowadzony przez odpowiednie organy administracji państwowej, powołane do badania stanu środowiska w terminach wynikających w przepisów prawa, - w przypadku skarg mieszkańców 
na oddziaływanie prowadzonej działalności w oparciu o uchwalony plan, analizę realizacji ustaleń 
i badania skażenia środowiska powinien przeprowadzić odpowiedni organ administracji samorządowej.

- Analiza i ocena stanu  poszczególnych komponentów środowiska przeprowadzona na podstawie wyników pomiarów uzyskanych w ramach ww. działań umożliwi ocenę skutków realizacji ustaleń planu i podjęcie działań w przypadku wystąpienia ewentualnych negatywnych oddziaływań 
na środowisko.

- OCENA UWZGLĘDNIANIA PRZEZ PROJEKTOWANY DOKUMENT CELÓW SPOSOBÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARDOWOYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM

- 9.1.	Dokumenty międzynarodowe

- Praktycznie wszystkie dokumenty dotyczące problematyki środowiska przyrodniczego na szczeblu wspólnotowym i krajowym wywodzą się z kilku dokumentów międzynarodowych. Początek dała konwencja narodów Zjednoczonych w Rio Janeiro w 1992 r., na której zdefiniowano założenia zrównoważonego rozwoju. Kolejnym dokumentem jest Agenda XXI-Globalny Program Działania 
na XXI wiek, która powstała w wyniku dyskusji na gremiach ONZ, którą prowadzono nad podstawowymi wyzwaniami współczesnego świata, zawartymi m.in. w raporcie pani Bruntland „Nasza Wspólna Przyszłość”. Najistotniejsza częścią dokumentu odnosząca się do problematyki ochrony środowiska jest część II p.t. „Ochrona i zarządzanie zasobami przyrody”.

- 9.2.	Dokumenty wspólnotowe

Wyrazem troski o stan środowiska przyrodniczego są uchwały, rozporządzenia i dyrektywy unijne.

- Do priorytetów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska zaliczyć należy m.in. przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę różnorodności biologicznej, ograniczenie wpływu zanieczyszczenia na zdrowie, a także lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych.

- 9.3.	Dokumenty krajowe

Podstawowym prawem w Polsce jest konstytucja i do jej zapisów odnoszone są wszystkie pozostałe dokumenty. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej stwierdza, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (Art.5) ustala także, że ochrona środowiska jest obowiązkiem m.in. władz publicznych, które poprzez swą politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom

Wiodącą zasada polityki ekologicznej państwa jest zasada zrównoważonego rozwoju. Podstawowym założeniem zrównoważonego rozwoju jest takie prowadzenie polityki i działań w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe, bez uszczerbku, możliwości korzystania z nich, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz naturalnej biologicznej różnorodności na poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym.

Celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju.

- PODSUMOWANIE

Proponowane zmiany w użytkowaniu przedmiotowego terenu, przy precyzyjnie określonych warunkach korzystania ze środowiska, nie spowodują większych przekształceń w środowisku, ani nie zakłócą jego funkcjonowania.

- Realizacja projektowanego zagospodarowania przy dotrzymaniu warunków planu nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze i warunki życia mieszkańców. Zainwestowanie winno być uwarunkowane stosownymi decyzjami administracyjnymi z zakresu ochrony środowiska 
i prawa budowlanego.